BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM

ANALISIS KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN I

Disusun Oleh:

- FEBIA CITRAENI RUSDAITA, M.Farm

- ARINDA NUR CAHYANI, M.Farm.

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN.

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal : ..............................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

(Febia Citraeni Rusdaita, M.Farm.)

NIDN. ..............................................

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Praktikum Analisis Kosmetik dan Alat Kesehatan I  untuk Program Studi D3 Analis Farmasi dan Makanan  ini dapat disusun dengan baik.

Ajibarang, 23 Februari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

TATA TERTIB PRAKTIKUM	v

PRAKTIKUM I Judul	1

PRAKTIKUM II Judul	2

PRAKTIKUM II Judul	3

PRAKTIKUM III Judul	4

PRAKTIKUM IV Judul	5

PRAKTIKUM V Judul	6

DAFTAR PUSTAKA	7

LAMPIRAN (Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)	8

# TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Kehadiran praktikan harus 100 %.

- Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.

- Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksial sehari sebelum pelaksanaan praktikum.

- Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.

- Selama kuliah HP dimatikan atau di “silent”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.

- Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan niai pre-tes 0, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum dikurangi 30-50%.

- Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.

- Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).

- Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.

- Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.

- Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.

- Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.

- Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktum berikutnya dimulai.

- Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut,jalan-jalan dan berfoto selfie.

PRAKTIKUM I

ANALISIS PENGUJIAN MUTU KASA HIDROFILIK

- Tujuan Praktikum

- Menentukan jenis serat kasa berdasarkan morfologi mikroskopis.

- Mengetahui apakah kasa mengandung bahan pemutih melalui pengamatan fluoresensi.

- Mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan kasa untuk menilai keamanan penggunaannya.

- Mengukur kecepatan kasa dalam menyerap air (indikasi daya serap)

- Menentukan seberapa rapat tenunan benang dalam kasa.

- Dasar Teori

Kasa hidrofilik adalah kain tenun dari benang katun yang telah mengalami proses pemurnian dan pemutihan sehingga bersifat menyerap cairan (hidrofilik), digunakan sebagai penutup luka atau perban medis. Kasa yang baik harus bebas dari zat iritan, bersifat netral, steril, dan mampu menyerap cairan tubuh dengan cepat.

Standar mutu mengacu pada Farmakope Indonesia dan parameter pengujian mencakup:

🔹 Identifikasi serat

🔹 Uji fluoresensi

🔹 Uji pH

🔹 Daya serap

🔹 Kerapatan benang

🔹 Uji zat aktif permukaan

🔹 Uji sisa pemijaran

- Alat dan Bahan

- Alat:

- Mikroskop cahaya

- Lampu UV (ultraviolet)

- Stopwatch

- Timbangan analitik

- Gelas piala (diameter 12 cm)

- Gelas ukur

- Tabung reaksi

- Oven dan pemanas

- Kaca objek dan kaca penutup

- Pinset

- Alat ukur benang (misalnya kaca pembesar + penggaris halus)

- Bahan Kimia:

- Zink klorida teriodinasi

- Asam sulfat 66%

- Asam sulfat 2N

- Indikator methyl orange (MO)

- Indikator phenolphthalein (PP)

- Air suling (aquadest)

- Sampel:

- Kasa hidrofilik (dalam kondisi steril)

- Langkah Kerja

- Identifikasi Serat Kasa di Bawah Mikroskop

- Ambil sehelai benang dari kasa hidrofilik.

- Letakkan di atas kaca objek dan tetesi dengan larutan zink klorida teriodinasi.

- Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40x.

- Amati bentuk serat:

  - Serat katun akan tampak sebagai sel tunggal, panjang ±4 cm, lebar ±40 mikrometer, berbentuk pipa pipih.

  - Warna berubah menjadi ungu menunjukkan adanya reaksi positif dengan zink klorida teriodinasi.

- Tambahkan sedikit asam sulfat 66%, amati apakah serat larut dan mengembang secara merata.

- Uji Fluoresensi dengan Sinar UV

- Siapkan kasa hidrofilik dan tempatkan di ruangan gelap.

- Nyalakan lampu UV (ultraviolet) dan arahkan ke permukaan kasa.

- Amati permukaan kasa:

  - Jika memantulkan cahaya biru atau ungu terang → kemungkinan mengandung bahan pemutih (fluoresen).

  - Jika tidak menunjukkan fluoresensi → kemungkinan bebas bahan pemutih.

- Uji Keasaman/Kebasaan Menggunakan Indikator MO dan PP

- Timbang ±15 gram kasa, rendam dalam 150 ml aquadest dalam wadah tertutup selama 2 jam.

- Peras dan ambil filtratnya.

- Bagi filtrat menjadi dua:

  - Tambahkan 3 tetes methyl orange (MO) ke wadah pertama.

  - Tambahkan 3 tetes phenolphthalein (PP) ke wadah kedua.

- Interpretasi:

  - MO berubah merah → asam (pH < 4).

  - PP berubah merah → basa (pH > 8).

  - Tidak berubah → pH netral → aman.

- Uji Daya Serap (Waktu Tenggelam)

- Timbang 1 gram kasa dan lipat menjadi bentuk kecil.

- Siapkan gelas piala berisi air bersuhu 20°C setinggi 10 cm.

- Jatuhkan kasa perlahan ke permukaan air tanpa tekanan.

- Catat waktu yang dibutuhkan sejak kasa menyentuh permukaan air hingga tenggelam seluruhnya.

- Kriteria mutu: Waktu tenggelam ≤ 10 detik → mutu baik.

- Uji Kerapatan Benang

- Siapkan potongan kasa ukuran 1 inch² atau 10 cm².

- Gunakan penggaris kecil atau alat pembesar jika perlu.

- Hitung jumlah benang horizontal dan vertikal dalam potongan tersebut.

- Makin tinggi jumlah benang → makin rapat → makin baik daya serap dan kekuatan kasa.

- Uji Zat Aktif Permukaan dan Sisa Pemijaran

Langkah Kerja – Zat Aktif Permukaan:

- Ambil sisa filtrat dari uji pH.

- Tuangkan 10 ml ke dalam tabung reaksi yang telah dibilas asam sulfat encer dan air.

- Kocok kuat-kuat 30 kali selama 10 detik.

- Biarkan selama 1 menit, ulangi pengocokan.

- Biarkan lagi selama 5 menit, lalu ukur tinggi busa.

- Jika tinggi busa > 2 ml → menandakan zat aktif permukaan masih tinggi → tidak bersih.

Langkah Kerja – Sisa Pemijaran:

- Timbang 5 gram kasa, tambahkan 5 ml asam sulfat 2N.

- Panaskan di atas pemanas hingga mengering → lanjut ke oven dengan suhu 600°C sampai pemijaran selesai.

- Biarkan dingin, timbang sisa abu.

- Jika residu > 0,75% → menandakan masih ada sisa zat tidak larut dalam air.

PRAKTIKUM II

UJI KUALITAS PEMBALUT WANITA

- Ruang Lingkup

- Uji Lunturan.

Cuplikan dimasukkan ke dalam air mendidih dan disaring sambal dilihat warna dan keasamaan dengan meneteskan beberapa tetesan indicator PP dan MO.

- Uji Fluorensi. Cuplikan tidak boleh berfluorensi dibawah cahaya UV.

- Uji Daya Serap. Waktu dihitung setelah cuplikan menyerap air secara merata dengan berat yang telah ditentukan.

- Uji Klorin.

Cuplikan harus jernih dan tidak boleh keruh karena kekeruhan pada air akan menghambat proses klorin.

- DASAR TEORI

Pembalut wanita adalah produk yang berbentuk lembaran (pod) yang terbuat dari Bahan selulosa atau sintetik yang digunakan untuk menyerap cairan menstruasi atau cairan vagina sesuai UU Kesehatan No 16 tahun 2009. Pembalut wanita termasuk alat kesehatan resiko rendah yang harus mendapat ijin edar sebelum beredar di wilayah Indonesia klasifikasi ini sama USFDA (Nurchasanah, 2009).

Pembalut wanita adalah perangkat yang digunakan oleh warna disaat menstruasi, ini berfungsi untuk menyerap dari vagina supaya tidak melelh kemana-mana. Selain saat menstruasi, perangkat ini juga digunakan juga setelah pembedahan vagina. Setelah melahirkan, aborsi, maupun situasi lain yang membutuhkan pembalut ini untuk menyerap setiap cairan yang berupa perdarahan pada vagina (Pribakti, 2010).

Benda yang berguna untuk menampung darah menstruasi ini ternyata sudah muncul dalam catatan tertulis sejak abad ke-10 sepanjang sejarah. Wanita menggunakan berbagai macam perlindungan menstruasi. Pembalut wanita sekali pakai yang pertama kali didistribusikan di dunia adalah produk dari Curads and Hortman S. Ide untuk produk ini berawal dari perawat yang memakai perban dan bubuk kayu yang menyerap darah menstruasi. Bantalan jenis ini dapat dianggap murah untuk dibuang setelah dipakai dan Bahan bakunya gampang didapat (Pudiastuti, 2010).

- ALAT DAN BAHAN

Alat:

- Beaker glass.

- Batang pengaduk.

- Neraca.

- Gunting.

- Kertas saring.

- Corong.

- Tabung reaksi.

Bahan:

- Indikator PP (Fenolftalein).

- Indikator MO (Metyl Orange).

- Aquades.

- Pembalut wanita.

- CARA KERJA

- Uji Lunturan.

Pembalut wanita sejumlah ±6 gram kedalam 60 ml air yang di didihkan, diaduk, dan disaring.

- Uji Warna.

Filtrat sejumlah 10 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi berdiameter dalam 15 mm.

- Uji Keasaman dan Kebasaan.

Sejumlah 10 ml filtrate bila ditambahkan 3 tetes indicator Fenolflatein tidak boleh berwarna merah dan bila ditambah 1 tetes indicator Metyl Orange tidak boleh berwarna merah.

- Uji Fluorensi.

Cuplikan tidak boleh berfluorensi dibawah sinar/cahaya UV.

- Uji Daya Serap.

- Sampel ditimbang, catat berat sampel awal pembalut.

- Hasil pemnimbangan dikalikan 10, timbang air sejumlah hasil perkalian.

- Air dituang dalam pembalut perlahan-lahan dan sesudah air diserap dengan sempurna dibiarkan 1 menit.

- Uji Klorin.

- Rendam 1 buah pembalut utuh yang telah dilepas kertas perekatnya dan dibuang bagian plastiknya, dengan aquades sebanyak 100 ml selama 30 menit.

- Disaring menggunakan kertas saring.

- Filtrat diambil sebanyak ±1 ml. Kemudian ditambahkan KI 10% dan larutan amilum 2%, dikocok sampai homogen. Perubahan warna yang terjadi diamati positIf dan mengandung klorin apabila terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna biru.

PRAKTIKUM III

ANALISIS PENGUJIAN MUTU PERBAN/PLESTER

  - Tujuan Praktikum

      - Menilai mutu dan keamanan penggunaan perban atau plester berdasarkan parameter fisik.

      - Mengidentifikasi kemampuan plester dalam melindungi luka, daya rekat, daya serap, serta kenyamanan saat digunakan.

  - Landasan Teori

Perban dan plester adalah alat kesehatan yang berfungsi melindungi luka dari kontaminasi dan mempercepat proses penyembuhan. Mutu perban dan plester dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya rekat, daya serap, elastisitas, serta keamanan bahan perekat terhadap kulit. Pengujian mutu dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang digunakan memenuhi persyaratan sebagai alat kesehatan, baik dalam hal kenyamanan maupun efikasi.

Parameter mutu yang diuji antara lain:

- Daya rekat

- Daya serap cairan

- Iritasi bahan perekat (pengamatan visual simulatif)

- Elastisitas dan kekuatan tarik

  - Alat dan Bahan

      - Alat:

- Stopwatch

- Timbangan analitik

- Gelas ukur

- Penggaris

- Alat uji tarik (jika tersedia) atau pemberat manual

- Kulit sintetis atau lengan manekin (untuk uji rekat)

- Pinset

      - Bahan:

- Sampel perban dan plester (beberapa merek atau jenis)

- Air suling

- Tisu/lap serap standar

- Larutan simulasi cairan luka (opsional: NaCl 0,9%)

  - Langkah Kerja

      - Uji Daya Rekat Plester

- Potong plester sepanjang 5 cm.

- Tempelkan pada permukaan kulit sintetis atau manekin selama ±1 menit.

- Tarik plester secara perlahan dan amati kekuatan tarik yang diperlukan.

- Catat apakah plester terlalu mudah lepas, cukup kuat, atau terlalu kuat dan meninggalkan bekas perekat.

Interpretasi:

- Rekat optimal = tidak mudah lepas namun tidak menyebabkan iritasi.

      - Uji Daya Serap Cairan

- Siapkan larutan NaCl 0,9% atau air suling sebagai cairan simulasi.

- Teteskan 1 ml cairan ke atas permukaan plester/perban.

- Hitung waktu hingga cairan diserap sempurna.

- Timbang plester/perban sebelum dan sesudah untuk menghitung berat cairan terserap.

Interpretasi:

- Semakin cepat dan banyak cairan diserap → semakin baik.

      - Uji Reaksi Bahan Perekat terhadap Kulit (Simulatif)

- Tempelkan plester pada kulit sintetis selama ±5 menit.

- Amati sisa perekat yang tertinggal atau perubahan pada permukaan kulit sintetis.

- Simulasikan potensi iritasi ringan dari perekat.

Interpretasi:

- Tidak ada bekas perekat yang menempel → bahan aman digunakan.

      - Uji Elastisitas dan Kekuatan Tarik

- Potong perban sepanjang 10 cm.

- Pegang kedua ujung dan tarik perlahan hingga memanjang, ukur seberapa panjang bisa diregangkan sebelum sobek.

- Jika tersedia alat uji tarik → gunakan dan catat kekuatan maksimum sebelum sobek.

Interpretasi:

- Semakin elastis dan kuat sebelum sobek → kualitas baik.

PRAKTIKUM IV

ANALISIS PENGUJIAN MUTU BAHAN BAKU KOSMETIK BERBAGAI SEDIAAN

  - Tujuan Praktikum

    - Mengidentifikasi dan menganalisis mutu bahan baku kosmetik berdasarkan karakteristik fisik dan kimia.

    - Melatih kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis awal terhadap bahan kosmetik sediaan krim, lotion, dan lipstik.

  - Landasan Teori

Bahan baku kosmetik merupakan komponen utama dalam pembuatan sediaan kosmetik seperti krim, lotion, sabun, lipstik, dan lain-lain. Kualitas bahan baku sangat menentukan keamanan, kestabilan, dan efektivitas produk akhir. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengujian mutu seperti:

- Identifikasi organoleptik

- Uji pH

- Uji kelarutan

- Uji cemaran logam (jika memungkinkan)

- Uji kestabilan sederhana (misal: uji suhu atau beku-panas)

Pengujian ini mengacu pada standar BPOM dan parameter mutu kosmetik yang aman dan sesuai fungsi.

  - Alat dan Bahan

    - Alat:

- Gelas beaker

- Pengaduk kaca

- pH meter / indikator universal

- Timbangan analitik

- Hotplate stirrer (opsional)

- Lemari pendingin (untuk uji stabilitas)

- Pipet tetes

- Spektrofotometer (jika tersedia)

    - Bahan:

- Bahan baku kosmetik:

  - Emulgator (misal: stearic acid, tween 80)

  - Pengawet (misal: paraben, fenoksietanol)

  - Zat warna kosmetik

  - Minyak nabati, lilin, air

- Pelarut (etanol, aquadest, minyak sayur)

- Kertas pH / larutan buffer

  - Langkah Kerja

    - Identifikasi Organoleptik

Tujuan: Mengamati sifat fisik bahan baku: warna, bau, bentuk, dan tekstur.

Langkah Kerja:

- Ambil sedikit bahan baku pada kaca objek atau wadah kecil.

- Amati warna, bau, bentuk (padat/cair), dan konsistensi tekstur.

- Catat hasil observasi dan bandingkan dengan data spesifikasi literatur.

Interpretasi:

- Bahan sesuai jika tidak berubah warna, tidak berbau menyengat, dan memiliki bentuk khasnya.

    - Uji pH

Tujuan: Mengetahui keasaman atau kebasaan bahan kosmetik.

Langkah Kerja:

- Larutkan bahan dalam pelarut sesuai sifatnya (air, etanol).

- Celupkan kertas pH atau ukur menggunakan pH meter.

- Catat nilai pH dan bandingkan dengan kisaran pH aman (umumnya 4,5 – 7,5).

Interpretasi:

- pH di luar rentang tersebut → berpotensi menyebabkan iritasi.

    - Uji Kelarutan

Tujuan: Mengidentifikasi kelarutan bahan dalam pelarut yang digunakan dalam formula kosmetik.

Langkah Kerja:

- Siapkan 3 pelarut: air, etanol, dan minyak sayur.

- Tambahkan ±0,1 g bahan ke masing-masing pelarut.

- Aduk dan amati apakah larut sempurna, larut sebagian, atau tidak larut.

Interpretasi:

- Data digunakan untuk menentukan pemilihan pelarut saat formulasi.

    - Uji Cemaran Logam Berat (opsional, jika tersedia alat)

Tujuan: Mengetahui ada/tidaknya kandungan logam berat berbahaya (Pb, Hg, Cd).

Langkah Kerja Umum:

- Larutkan bahan sesuai metode preparasi standar.

- Lakukan analisis menggunakan spektrofotometer serapan atom (AAS) atau rapid test kit.

- Bandingkan hasil dengan batas maksimum BPOM.

Interpretasi:

- Melebihi batas → bahan tidak layak dipakai.

    - Uji Stabilitas Sederhana (Uji Suhu atau Beku-Panas)

Tujuan: Menilai kestabilan fisik bahan terhadap suhu ekstrem.

Langkah Kerja:

- Simpan sampel bahan dalam dua kondisi:

  - Suhu rendah (lemari es ±4°C)

  - Suhu tinggi (inkubator atau suhu ruang panas ±40–50°C)

- Amati perubahan warna, bau, dan bentuk setelah 24–72 jam.

Interpretasi:

- Tidak ada perubahan → bahan stabil.

- Terjadi perubahan signifikan → bahan tidak stabil.

PRAKTIKUM VI

METODE ANALISIS PENETAPAN ANGKA KAPANG KHAMIR DAN UJI ANGKA LEMPENG TOTAL DALAM KOSMETIKA

- PENETAPAN ANGKA KAPANG DAN KHAMIR

- Ruang lingkup

Pedoman ini digunakan untuk menetapkan angka kapang dan khamir dalam kosmetika dengan cara menghitung koloni dalam media agar selektif setelah inkubasi secara aerobik.

- Prinsip

- Metode ini meliputi penghitungan kapang dan khamir pada media agar selektif.

- Apabila diperkirakan contoh dapat menghambat pertumbuhan mikroba maka contoh harus dinetralkan supaya mikroba yang masih hidup dapat terdeteksi dan prosedur netralisasi harus divalidasi.

- Metode yang digunakan

Penghitungan lempeng dengan cara tuang atau sebar. Penghitungan angka lempeng dilakukan dengan menginokulasikan secara langsung sejumlah tertentu dari suspensi awal atau yang telah diencerkan secara desimal ke dalam media spesifik dengan cara tuang atau sebar, dan diinkubasi secara aerob pada suhu yang sesuai dalam waktu tertentu. Jumlah mikroba dinyatakan dalam koloni atau cfu (colony forming units) per mL atau per g produk.

- Peralatan dan alat gelas

- Inkubator 22,5 ± 2,5 ºC

- Alat hitung koloni

Perlengkapan laboratorium, peralatan dan alat gelas yang umum digunakan dalam laboratorium mikrobiologi.

- Galur mikroba

Untuk validasi kondisi pengujian, dapat digunakan galur:

Candida albicans ATCC 102311) atau galur yang setara Candida albicans IP 48.723) atau Candida albicans NCPF 31794) atau Candida albicans NBRC5) 1594 atau KCTC6) 17205 atau Candida albicans TISTR 5779 atau galur koleksi nasional yang setara.

Galur khamir terpilih yang dianggap lebih sensitif terhadap aktivitas mikroba dibandingkan dengan kapang, dapat diterima sebagai perwakilan jamur (khamir dan kapang) untuk validasi metode. Walaupun dalam kasus tertentu, diperlukan pengujian efektivitas bahan penetral yang dilakukan dengan penambahan galur jamur pembanding, menggunakan protokol yang sesuai untuk penyiapan inoculum terkalibrasi. Galur harus diremajakan sesuai prosedur yang diberikan oleh pemasok galur dan harus disimpan di dalam laboratorium sesuai dengan standar.

- Penanganan Produk kosmetika dan contoh

Produk yang akan diuji disimpan pada suhu ruang, tidak diinkubasi, didinginkan atau dibekukan sebelum dan sesudah analisis.

- Prosedur

Bahan dan peralatan steril serta teknik aseptik digunakan untuk menyiapkan contoh. Untuk penyiapan suspensi awal, waktu antara selesainya penyiapan suspensi awal dan waktu inokulasi tidak boleh lebih dari 45 menit, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen atau protokol yang berlaku.

- Penyiapan suspensi awal

Suspensi awal disiapkan dari contoh, minimal 1 g atau 1 mL dari campuran homogen produk yang diuji. Suspensi awal biasanya dibuat dengan pengenceran 1:10. Volume pengencer atau media pengkaya mungkin diperlukan lebih banyak jika pada pengenceran 1:10 tingkat kontaminasi masih tinggi dan/atau efek antimikroba masih ada.

- Produk yang dapat bercampur dengan air

Contoh dari produk dipindahkan ke dalam sejumlah volume tertentu pengencer penetral atau pengencer.

- Produk yang tidak dapat bercampur dengan air

Contoh dari produk dipindahkan ke dalam wadah yang berisi sejumlah tertentu bahan peningkat kelarutan (misal larutan polisorbat 80), didispersikan dan ditambah sejumlah volume tertentu pengencer penetral atau pengencer, media pengkaya, tergantung metode yang digunakan.

- Metode penghitungan

- Pengenceran untuk metode penghitungan

Suspensi awal umumnya adalah pengenceran pertama yang	dihitung. Jika diperlukan, dapat dibuat seri pengenceran selanjutnya dengan menggunakan pengencer yang sama sesuai dengan tingkat kontaminasi produk yang diperkirakan. Penghitungan umumnya dilakukan menggunakan minimal 2 cawan Petri. Namun untuk pengujian rutin boleh menggunakan satu cawan Petri, atau jika penghitungan dilakukan pada pengenceran yang berurutan dari contoh yang sama, atau

mengacu pada hasil sebelumnya.

- Metode Penghitungan Lempeng

- Cara tuang

Dalam cawan Petri berdiameter 85-100 mm, diinokulasikan dengan 1 mL suspensi awal dan/atau pengenceran contoh seperti yang disiapkan pada proses validasi (lihat prosedur penetralan aktifitas antimikroba produk) dan kemudian dituangkan 15-20 mL media agar (suhu tidak lebih dari 48°C). Suspensi awal dan/atau pengenceran contoh dicampur dengan media, digoyang dengan hati-hati atau dimiringkan secukupnya supaya terdispersi dengan baik. Campuran dalam cawan Petri dibiarkan memadat pada suhu ruang.

- Inkubasi

Kecuali dinyatakan lain, cawan Petri yang telah diinokulasi kemudian diinkubasi pada 25 ºC±2,5 ºC selama 3-5 hari pada posisi dibalik. Segera diamati, jika tidak maka dapat disimpan dalam lemari pendingin maksimum 24 jam.

- Pengamatan

  - Penghitungan koloni (Cara angka lempeng total dan penyaringan membran).

Setelah inkubasi, jumlah koloni dihitung sebagai berikut:

- Pada cawan Petri yang mengandung 15-150 koloni; jika kurang dari 15 koloni dihitung seperti tertera pada 8b.

- Pada membran yang mengandung 15-150 koloni; jika kurang dari 15 koloni dihitung seperti tertera pada 8c.

- Pernyataan hasil

- Umum

Bermacam-macam sifat dari angka lempeng harus dimasukkan dalam penghitungan. Dua hasil hanya dianggap berbeda jika selisihnya melebihi 50% atau ketika dinyatakan dalam logaritma, selisihnya melebihi 0,3. Untuk penghitungan yang tepat, hanya dari cawan Petri dan penyaringan membran dengan koloni lebih dari 15 dan kurang dari 150 koloni. Penghitungan yang diperoleh dari pengenceran yang tervalidasi harus diperiksa sesuai dengan metode yang dipilih.

- Jika jumlah cfu lebih dari 15 dan kurang dari 150, hasil dinyatakan sebagai berikut :

  - Jika S minimal 1 g atau 1 mL dan V minimal 1 mL

  - Jumlah khamir dan kapang per mL atau per g adalah = N/S Jika S < 1 g atau 1 mL, dan/atau V < dari 1 mL

  - Jumlah khamir dan kapang dalam contoh 7) adalah = N

  - Dimana S adalah berat atau volume contoh (7.1)

  - Hasil dinyatakan sebagai angka antara 1,0 dan 9,9 dikalikan dengan 10 pangkat (Lihat contoh 1, 2)

- Jika jumlah cfu < 15, hasil dinyatakan sebagai berikut:

- Jika S minimal 1 g atau 1 mL dan V minimal 1 mL

Jumlah perkiraan khamir dan kapang per mL atau per g contoh adalah = N/S Jika S < 1 g atau 1 mL, dan/atau V < dari 1 mL

Jumlah perkiraan khamir dan kapang dalam contoh adalah = N

Jumlah contoh yang diuji dicatat dan dimasukkan ke dalam penghitungan S dan V, dimana S adalah berat atau volume contoh (7.1) Hasil dinyatakan sebagai angka antara 1,0 dan 9,9 dikalikan dengan 10 pangkat (lihat contoh 3)

- Jika tidak ada koloni yang diamati, hasilnya dilaporkan sebagai berikut:

Kurang dari atau ≤ (1/d) x V x S cfu khamir dan kapang per g atau mL produk (S minimal 1 g atau 1 mL)

Kurang dari atau ≤ 1/(d x V) cfu khamir dan kapang pada contoh S (jumlah contoh yang diambil harus dicatat dan dimasukkan ke dalam penghitungan S dan V, serta S kurang dari 1 g atau 1 mL); dimana d adalah faktor pengenceran dari suspensi awal (7.1) dan V adalah 1 (untuk penghitungan dengan cara tuang dan cara penyaringan membran) atau 0,1 (untuk cara sebar permukaan).

PRAKTIKUM VII

METODE ANALISIS IDENTIFIKASI ASAM RETINOAT DALAM KOSMETIKA SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

    - Identifikasi Secara KLT

      - Ruang lingkup

Metode ini menguraikan prosedur untuk identifikasi asam retinoat dalam kosmetika. (Perhatian: Pada saat penanganan larutan baku dan contoh, seluruh personel terutama wanita hamil atau diduga hamil harus memperhatikan keamanan penanganan berbagai senyawa retinoat).

      - Prinsip

Asam retinoat diidentifikasi secara KLT.

      - Baku Pembanding (BP)

Asam retinoat BP. Simpan dibawah nitrogen dan terlindung dari cahaya, pada suhu ruang.

      - Pereaksi

Semua pereaksi yang digunakan harus pro analisis.

- Asam asetat glasial

- Asam fosfomolibdat

- Aseton

- Etanol mutlak

- Dietil eter

- n-heksan

- Metanol

- Gas nitrogen

- Sikloheksan

- Larutan pengembang :

Sistem A: campuran n-heksan - asam asetat glasial 0,33% dalam etanol mutlak (9:1) v/v

Sistem B: campuran n-heksan - aseton (6:4) v/v

Sistem C: campuran sikloheksan - eter - aseton - asam asetat glasial (54:40:4:2) v/v/v/v

- Larutan penampak bercak: asam fosfomolibdat 5% dalam etanol mutlak yang harus dibuat baru (berupa cairan jernih berwarna kuning).

      - Peralatan

Peralatan laboratorium yang umum digunakan dan

- Bejana kromatografi

- Kertas saring Whatman no. 41 atau yang setara

- Lampu UV 254 nm

- Lempeng KLT silika gel 60F254 siap pakai, 20 cm x 20 cm, tebal 0,25 mm

- Peralatan gelas tahan cahaya

- Peralatan penampak bercak

- Tabung sentrifus bertutup 30 mL

- Vortex mixer

      - Prosedur

(Catatan: Penimbangan dan pemipetan pada saat pembuatan larutan baku dan larutan uji harus dilakukan secara cepat dan hindarkan dari cahaya untuk meminimalkan penguraian asam retinoat. Jika tidak tersedia peralatan gelas tahan cahaya, tabung dan bejana dapat dibungkus dengan aluminium foil).

  - Penyiapan larutan baku

Timbang saksama lebih kurang 0,01 g Asam retinoat BP, masukkan ke dalam labu tentukur 10-mL, larutkan dan encerkan dengan metanol sampai tanda.

  - Penyiapan larutan uji

- Produk krim

Timbang lebih kurang 3 g contoh, masukkan ke dalam tabung sentrifus 30 mL, bungkus dengan aluminium foil, tambahkan 10 mL metanol dan campur menggunakan vortex mixer selama 5 menit. Dinginkan dalam es selama 15 menit dan saring melalui kertas saring Whatman no. 41 atau yang setara.

- Produk berbasis air (larutan dan gel)

Timbang lebih kurang 10 g contoh, masukkan ke dalam corong pisah. Untuk contoh gel, tambahkan dalam 5 mL air. Ekstraksi larutan dengan 50 mL n-heksan dan cuci ekstrak n-heksan dengan 10 mL air. Uapkan ekstrak dengan hembusan gas nitrogen sampai kering. Larutkan residu dalam 1 mL methanol dan saring melalui penyaring membran PTFE dengan porositas 0,45 µm. (Catatan: Gunakan penyaring membran berdiameter kecil.)

  - Prosedur KLT

- Produk krim

- Siapkan lempeng KLT dengan membuat batas penotolan dan batas eluasi lebih kurang 10 cm.

- Totolkan secara terpisah, masing-masing 5 hingga 20 µL larutan uji dan 5 µL larutan baku pada batas penotolan dari lempeng KLT.

- Kembangkan lempeng dalam bejana kromatografi yang berisi larutan pengembang sistem A. Angkat lempeng dan biarkan hingga kering. Amati bercak gelap di bawah penyinaran lampu UV.

- Semprot dengan larutan penampak bercak, akan tampak bercak berwarna biru tua pada nilai Rf yang menunjukkan adanya asam retinoat.

- Hembuskan udara panas pada lempeng, akan tampak bercak berwarna hijau kebiruan dari asam retinoat.

- Jika hasil positif, menunjukkan adanya asam retinoat.

- Produk berbasis air

- Isi dan jenuhkan bejana kromatografi dengan larutan pengembang sistem C yang dilapisi dengan kertas saring.

- Totolkan secara terpisah, masing-masing 5 hingga 20 µL larutan uji dan 5 µL larutan baku pada garis awal dari lempeng KLT. Biarkan sampai bercak kering.

- Kembangkan lempeng sampai jarak rambat pengembang kurang lebih 15 cm.

- Keringkan lempeng di udara dan amati lempeng di bawah penyinaran lampu UV 254 nm. Semprot lempeng dengan larutan penampak bercak.

- Hembuskan udara panas pada lempeng, akan tampak bercak berwarna hijau kebiruan dari asam retinoat.

- Bandingkan nilai Rf dan warna bercak yang diperoleh dari larutan uji dengan larutan baku

  - Identifikasi

        - Hitung nilai Rf untuk masing-masing bercak Nilai Rf = Jarak tempuh bercak/Jarak tempuh larutan pengembang

        - Bandingkan bercak yang diperoleh dari larutan uji dengan larutan baku berdasarkan nilai Rf, warna bercak dibawah penyinaran lampu UV dan warna bercak setelah visualisasi dengan penyemprotan larutan penampak bercak.

        - Lakukan pengujian lebih lanjut secara KCKT, seperti yang tertera pada bagian B dan bandingkan waktu retensi yang diperoleh dari puncak larutan uji dengan larutan baku.

PRAKTIKUM VIII

METODE ANALISIS IDENTIFIKASI BAHAN PEWARNA YANG DILARANG DALAM KOSMETIKA SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

- IDENTIFIKASI SECARA KLT

- Ruang lingkup

Metode ini menguraikan prosedur untuk identifikasi bahan pewarna yang dilarang dalam kosmetika, yaitu:

- Prinsip Bahan pewarna yang dilarang dalam kosmetika diekstraksi dan diidentifikasi secara KLT.

- Baku Pembanding (BP)

- Jingga K1 BP

- Kuning metanil BP

- Merah K10 BP

- Pereaksi Semua pereaksi yang digunakan harus pro analisis.

- Air destilasi

- Amonia 25%

- Asam asetat glasial

- Asam ortofosfat 85%

- n-butanol

- Diklorometan 4.7 N,N-dimetilformamida (DMF)

- Etanol 96%

- Etil asetat

- n-heksan

- Isobutanol

- Isopropanol

- Metanol

- Petroleum eter (antara 40-60 oC atau 60-80 oC)

- Pelarut campur: campuran N,N-dimetilformamida - asam ortofosfat (95:5) v/v yang dibuat baru.

- Larutan pengembang:

Pewarna larut minyak dikembangkan dengan larutan pengembang Sistem A dan pewarna larut air dengan larutan pengembang lainnya

- Sistem A : diklorometan

- Sistem B : campuran etil asetat-metanol-[amonia 25% - air (3:7)] (15:3:3) v/v/v yang dibuat baru

- Sistem C: campuran etanol-air-isobutanol-amonia 25% (31:32:40:1) v/v/v/v

- Sistem D: campuran isopropanol-amonia 25% (100:25) v/v 4.16.5 Sistem E: campuran n-butanol - etanol - air - asam asetat glasial (60:10:20:0,5) v/v/v/v

- Sistem F: campuran etil asetat - n-butanol - amonia 25 % (20:55:25) v/v/v

- Peralatan Peralatan laboratorium yang umum digunakan, dan

- Lempeng KLT silika gel 60 F254 siap pakai, ukuran 20 cm x 20 cm, tebal 0,25 mm

- Bejana kromatografi

- Pipa kapiler Micropipette (1-5 L)

- Kertas saring

- Penyaring membran PTFE, diameter 13 mm, porositas 0,45 m, atau yang setara

- Vortex mixer

- Lampu UV 254 nm dan 366 nm

- Tangas air

- Prosedur

- Penyiapan larutan baku (Catatan: Larutan baku yang pekat, akan memberikan bercak tambahan) 6.1.1

        - Larutan baku bahan pewarna larut minyak Timbang saksama sejumlah Jingga K1 BP, larutkan dalam diklorometan atau pelarut campur hingga kadar 0,1 mg/mL dan sonikasi sampai homogen.

        - Larutan baku bahan pewarna larut air Timbang saksama sejumlah Kuning Metanil BP, dan Merah K10 BP, masing-masing dilarutkan dan diencerkan dengan metanol atau DMF atau pelarut campur hingga kadar 0,2 mg/mL.

  - Penyiapan larutan uji

        - Produk kosmetika berwarna

- Timbang saksama lebih kurang 0,1 g – 0,3 g contoh dan larutkan dalam 2 mL pelarut campur.

- Untuk contoh yang diduga mengandung Jingga K1: Lakukan ekstraksi dengan diklorometan. Jika perlu, panaskan pada suhu 90oC selama 1 jam atau sampai larut.

- Untuk contoh kosmetika yang mengandung minyak : Lakukan ekstraksi lemak 2 kali, setiap kali dengan 5 mL n-heksan. Kumpulkan ekstrak n-heksan. Jika ekstrak berwarna, ekstraksi kembali dengan 2 mL pelarut campur dan buang lapisan n-heksan. Saring lapisan pelarut campur melalui penyaring membran dengan porositas 0,45 m. Gunakan filtrat sebagai larutan uji.

        - Sediaan mandi dan produk kosmetika berbasis air lainnya

- Timbang saksama lebih kurang 1 sampai 5 g contoh (tergantung konsentrasi warna pada contoh), tambahkan 20 mL DMF dan panaskan di atas tangas air selama 10 menit. Biarkan pada suhu ruang hingga dingin dan saring melalui kertas saring Whatman (kecepatan sedang sampai tinggi). Pewarna organik akan larut dalam DMF.

- Lakukan ekstraksi terhadap lapisan DMF dengan 40 mL petroleum eter untuk menghilangkan kelebihan minyak. Uapkan lapisan DMF di atas tangas air sampai kering.

- Jika lapisan petroleum eter berwarna, menunjukkan adanya pewarna larut minyak. Uapkan lapisan petroleum eter sampai kering

- Prosedur KLT

        - Produk kosmetika berwarna

- Lapisi bejana KLT menggunakan kertas saring, jenuhkan bejana KLT dengan larutan pengembang yang sesuai.

- Siapkan lempeng KLT dengan membuat batas penotolan dan batas eluasi lebih kurang 15 cm, kecuali untuk larutan pengembang sistem A, lebih kurang 11 cm.

- Totolkan secara terpisah, masing-masing 1 µL sampai 5 µL larutan baku dan sejumlah volume sama larutan uji (tergantung kepekatan warna) pada batas penotolan.

- Kembangkan lempeng dalam masing-masing bejana kromatografi yang berisi larutan pengembang sampai batas eluasi pada suhu ruang.

- Angkat lempeng dan keringkan pada suhu ruang.

        - Sediaan mandi dan produk kosmetika berbasis air lainnya (gel dan larutan)

- Larutkan residu dengan 0,5- 1 mL metanol dan saring melalui penyaring membran dengan porositas 0,45 m.

- Totolkan secara terpisah, sejumlah volume sama (1 µL sampai 5 µL) larutan baku dan larutan uji pada batas penotolan.

- Untuk bahan pewarna larut air (kuning metanil, dan merah K10), kembangkan lempeng sampai batas eluasi, dalam masing-masing bejana kromatografi yang berisi larutan pengembang sistem B sampai sistem F.

- Untuk bahan pewarna larut minyak (jingga K1), kembangkan lempeng sampai batas eluasi lebih kurang 11 cm dalam bejana kromatografi yang berisi larutan pengembang sistem A. Untuk pengujian pendahuluan, dapat digunakan larutan pengembang sistem B.

- Angkat lempeng dan keringkan pada suhu ruang

- Identifikasi

- Hitung nilai Rf untuk masing-masing bercak.

- Bandingkan nilai Rf dan warna bercak pada pengamatan secara visual yang diperoleh dari larutan uji dan larutan baku.

- Amati bercak Merah K10 di bawah penyinaran lampu UV, bercak berwarna terang yang menunjukkan adanya pewarna golongan ksanten.

- Nilai Rf yang tertera dalam tabel dibawah ini, merupakan harga perkiraan yang mungkin diperoleh :

- Buat kesimpulan awal mengenai identitas bahan pewarna. Jika tampak bercak bahan pewarna yang dilarang dalam contoh, lakukan pengujian lebih lanjut secara KCKT seperti yang tertera pada bagian B

(Catatan: Untuk pemurnian lebih lanjut, larutan pewarna dapat digoreskan sebanyak yang dapat dilakukan, untuk membentuk pita pada batas penotolan lempeng KLT. Kembangkan lempeng dalam bejana kromatografi yang berisi larutan pengembang sistem A untuk menghilangkan minyak. Lempeng yang sama dapat dikembangkan lebih jauh dengan larutan pengembang sistem B yang akan memisahkan bahan pewarna larut air. Kerok masing-masing pita pada lempeng KLT dan masukkan secara terpisah ke dalam Beaker glass. Lakukan ekstraksi bahan pewarna dari silika gel pada masing-masing pita dengan metanol, saring dan uapkan filtrat sampai kering)

PRAKTIKUM IX

METODE ANALISIS

IDENTIFIKASI SENYAWA KORTIKOSTEROID DALAM KOSMETIKA SECARA KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

- IDENTIFIKASI SECARA KLT

- Ruang lingkup Metode ini menguraikan prosedur untuk identifikasi senyawa kortikosteroid: hidrokortison asetat, deksametason, betametason, betametason 17-valerat dan triamsinolon asetonida dalam kosmetika.

- Prinsip Senyawa kortikosteroid dalam contoh diekstraksi dan diidentifikasi secara KLT.

- Baku Pembanding (BP)

- Hidrokortison asetat BP

- Deksametason BP 3.3. Betametason BP

- Betametason 17-valerat BP

- Triamsinolon asetonida BP

- Pereaksi Seluruh pereaksi yang digunakan harus pro analisis 4

- Air destilasi

- Anisaldehida

- Asam asetat glasial

- Asam sulfat pekat

- Biru tetrazolium

- Diklorometan

- Etil asetat

- Metil asetat

- Metanol

- Natrium hidroksida

- Larutan asam klorida 0,5 M

- Larutan amonium hidroksida 0,5 M

- Larutan pengembang: buat campuran diklorometan-metil asetat-air (100:50:50) v/v/v, gunakan lapisan bawah dari campuran.

- Larutan penampak bercak

- Masukkan 50 mL asam asetat glasial ke dalam labu Erlenmeyer bertutup 100 mL, tambahkan 0,5 mL anisaldehida, dan 11 mL asam sulfat pekat. Kocok perlahan

- Penampak bercak lainnya. Larutan biru tetrazolium basa: buat campuran larutan biru tetrazolium 0,2% dalam metanol dan larutan natrium hidroksida 12% dalam metanol (1:3) yang dibuat baru.

- Peralatan Peralatan laboratorium yang umum digunakan dan

- Bejana kromatografi

- Lampu UV 254 nm

- Tabung sentrifus bertutup 30 mL

- Lempeng KLT silika gel 60F254 siap pakai, tebal 0,25 mm

- Oven

- Penyaring membran PVDF(Polyvinylidene difluoride), porositas 0,45 µm atau yang setara

- pH meter 5.8. Tangas air

- Tangas ultrasonik

- Prosedur

- Penyiapan larutan baku

- Larutan baku Timbang saksama lebih kurang 10 mg masing-masing baku pembanding, masukkan ke dalam masing-masing labu tentukur 10-mL. Tambahkan 5 mL metanol dan sonikasi selama 5 menit. Encerkan dengan metanol sampai tanda

- Larutan baku campuran Timbang saksama lebih kurang 10 mg setiap baku pembanding, masukkan ke dalam sebuah labu tentukur 10- mL. Tambahkan 5 mL metanol dan sonikasi selama 5 menit. Encerkan dengan metanol sampai tanda.

- Penyiapan larutan uji

- Produk cair

Pipet 15 mL contoh dan atur pH hingga 7 dengan larutan asam klorida 0,5 M atau larutan amonium hidroksida 0,5 M. Lakukan ekstraksi 2 kali, setiap kali dengan 20 mL etil asetat. Buang lapisan air. Kumpulkan ekstrak (jika perlu disaring) dalam cawan penguap. Uapkan sampai kering di atas tangas air. Larutkan residu dalam 5 mL metanol dan saring melalui penyaring membran dengan porositas 0,45 µm.

- Produk krim

Timbang saksama lebih kurang 5 g contoh, masukkan ke dalam tabung sentrifus dan larutkan dengan 20 mL metanol. Panaskan di atas tangas air selama 10 menit dan kocok kuat selama 5 menit menggunakan pengocok. Sentrifus pada kecepatan 3000-4000 rpm selama 10 menit dan masukkan dalam lemari pembeku selama 10 menit. Pindahkan dan uapkan beningan hingga kering di atas tangas air. Larutkan residu dalam 5 mL metanol dan saring melalui penyaring membran dengan porositas 0,45 µm.

- Prosedur KLT

- Jenuhkan bejana kromatografi dengan larutan pengembang.

- Totolkan secara terpisah, sejumlah volume sama (lebih kurang 20 microliter) larutan baku dari masing-masing baku pembanding, larutan baku campuran dan larutan uji pada lempeng,

- Kembangkan lempeng hingga jarak rambat larutan pengembang mencapai 15 cm dari batas penotolan.

- Angkat lempeng dan keringkan pada suhu ruang.

- Amati bercak di bawah penyinaran lampu UV 254 nm dan tandai posisi bercak.

- Semprot lempeng dengan larutan penampak bercak anisaldehid dan biarkan lempeng sampai kering.

- Masukkan lempeng ke dalam oven pada suhu 120C selama 10 menit dan amati bercak.

- Identifikasi

- Hitung nilai Rf untuk masing-masing bercak.

- Bandingkan nilai Rf bercak yang diperoleh dari larutan uji dengan larutan baku, dan warna bercak dibawah penyinaran lampu UV serta warna bercak setelah penyemprotan dengan larutan penampak bercak.

- Keterangan

- Metode ini dapat juga digunakan untuk identifikasi senyawa kortikosteroid berikut; kortison asetat, prednisolon, predni son, flusinolon asetonida, betametason 21-valerat dan hidrokortison

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI. (2022). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang perubahan persyaratan teknis bahan kosmetika. Jakarta: BPOM RI.

- BPOM RI. (2020). Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020. Jakarta: BPOM RI.

- BPOM RI. (2024). BPOM Cosmetic Regulation No. 16/2024 – Cosmetic Contamination Limits. Jakarta: BPOM RI.

- Kashuri, M., Ikrar, T., & Indrayanto, G. (2025). Analysis of trends in cosmetics supervision cases in Indonesia 2021–2024. Eruditio, 5(2), 128–139.

- Tranggono, R., & Latifah, F. (2007/2014). Buku Pegangan Kosmetologi. Jakarta: Gramedia / Sagung Seto.

- Widana, G. A. B. (2014). Analisis Obat, Kosmetik dan Makanan. Jakarta: Graha Ilmu.

- ISO. (2006). ISO 22715: Cosmetics — Packaging and labelling. Geneva: International Organization for Standardization

# LAMPIRAN

Cover Laporan Praktikum

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANALISIS FISIKA DAN ELEKTROKIMIA

P-1

.......................................................................

Oleh :

Nama				: ..................

SMT/ NIM 			: .................

Kelompok		 	: ................

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

2026