BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM

ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN I

Disusun Oleh: (diisi tim penyusunnya)

- Nastiti Nur Indriyani

- ……………………………..

PROGRAM STUDI D3 ANAFARMA

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi S1 Farmasi

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal : ..............................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

..................................................

(..................................................)

NIDN. ..............................................

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Modul Praktikum Analisis Makanan dan Minuman I untuk Program Studi D3 Anafarma STIKES Ibnu Sina Ajibarang edisi tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Modul ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa dalam memahami alur analisis pangan secara utuh. Materi dalam modul ini telah dirancang secara sistematis yang terbagi ke dalam 8 acara praktikum utama, dimulai dari teknik preparasi sampel dan pengenalan instrumen modern seperti Moisture Analyzer dan Spektrofotometri Serapan Atom (AAS). Selanjutnya, mahasiswa akan dibekali keterampilan analisis komponen mayor (kadar air, abu, protein, dan lemak), identifikasi Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya seperti Boraks dan Formalin, hingga analisis kualitas air dan lingkungan.

Dunia analisis farmasi dan makanan di tahun 2026 menuntut profesionalisme yang tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis laboratorium (hard skills), tetapi juga ketajaman dalam validasi data. Oleh karena itu, modul ini juga menekankan pada akurasi perhitungan kadar, pembuatan kurva kalibrasi, serta evaluasi statistik melalui perhitungan RSD demi menjamin validitas hasil analisis.

Kami menyadari bahwa perkembangan standar mutu pangan dan teknologi analisis sangatlah dinamis. Kami senantiasa terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan STIKES Ibnu Sina Ajibarang, tim dosen, dan staf laboratorium yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Selamat bekerja di laboratorium, utamakan keselamatan kerja (K3), dan semoga modul ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi calon analis farmasi yang kompeten dan berintegritas.

.

Ajibarang, Februari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

TATA TERTIB PRAKTIKUM	vi

PRAKTIKUM I	1

Manajemen Laboratorium & Preparasi Sampel Dasar	1

PRAKTIKUM II	4

Analisis Kadar Air (Metode Gravimetri & Instrumentasi)	4

PRAKTIKUM III	7

Penetapan Kadar Abu Total & Mineral	7

PRAKTIKUM IV	10

Analisis Zat Gizi Makro (Protein/Lemak)	10

PRAKTIKUM V	13

Analisis Bahan Tambahan Pangan (BTP) Terlarang	13

PRAKTIKUM VI	15

Preparasi Sampel untuk Analisis Logam Berat	15

PRAKTIKUM VII	17

Analisis Kualitas Air (Fisika & Kimia)	17

PRAKTIKUM VIII	19

DAFTAR PUSTAKA	22

LAMPIRAN	23

(Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)	23

# TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Kehadiran praktikan harus 100 %.

- Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.

- Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksial sehari sebelum pelaksanaan praktikum.

- Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.

- Selama kuliah HP dimatikan atau di “silent”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.

- Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan niai pre-tes 0, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum dikurangi 30-50%.

- Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.

- Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).

- Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.

- Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.

- Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.

- Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.

- Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktum berikutnya dimulai.

- Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut,jalan-jalan dan berfoto selfie.

# PRAKTIKUM I

# Manajemen Laboratorium & Preparasi Sampel Dasar

- Tujuan

- Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di laboratorium sesuai standar operasional.

- Mengenal fungsi dan cara kalibrasi instrumen dasar laboratorium analisis pangan.

- Melakukan teknik preparasi sampel (pengecilan ukuran, homogenisasi, dan penyimpanan) secara benar untuk menjamin sampel yang diuji bersifat representatif.

- Dasar Teori

Manajemen laboratorium yang baik adalah kunci validitas data analisis. Hal ini mencakup kebersihan alat gelas, penggunaan APD, serta pemahaman terhadap Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan kimia.

Tahap paling kritis dalam analisis makanan adalah Preparasi Sampel. Analisis laboratorium biasanya hanya menggunakan beberapa gram sampel untuk mewakili satu lot produksi (tonase). Oleh karena itu, sampel harus dihomogenkan.

- Homogenisasi: Proses menyamakan komposisi sampel padat (dengan penggilingan/blending) atau sampel cair (dengan pengadukan).

- Pengecilan Ukuran: Menggunakan grinder atau mortar untuk memperluas permukaan kontak dengan pelarut saat ekstraksi.

- Stabilisasi: Sampel yang mudah rusak (perishable) harus segera dianalisis atau disimpan pada suhu rendah untuk mencegah aktivitas enzimatis atau pertumbuhan mikroba yang mengubah kadar zat gizi.

- Alat Dan Bahan

Alat:

Blender

Timbangan

Buret

Pipet volume

Sendok

Gelas beaker

Ayakan

Gelas beaker

mortar

Bahan:

Biksuit

Bakso

Minuman karbonasi

- Prosedur Kerja

1. Pengenalan Alat & Lingkungan Kerja

- Mahasiswa mengidentifikasi letak alat keselamatan (P3K, APAR, Eye Washer).

- Melakukan pengecekan kebersihan buret dan pipet volume (uji tetesan air).

- Melakukan leveling (waterpass) dan pembersihan piringan timbangan analitik sebelum digunakan.

2. Preparasi Sampel Padat (Kering/Renyah)

- Ambil sampel (misal: biskuit) dari beberapa bagian kemasan secara acak.

- Masukkan ke dalam blender atau haluskan menggunakan mortar hingga menjadi bubuk halus.

- Ayak sampel menggunakan ayakan mesh 40/60 untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam.

- Simpan dalam wadah kedap udara, beri label (Nama sampel, tanggal, berat).

3. Preparasi Sampel Semi-Padat (Basah)

- Ambil sampel (misal: bakso atau daging) sebanyak 50-100 gram.

- Potong kecil-kecil menggunakan pisau bersih, lalu masukkan ke dalam food processor.

- Lakukan pencincangan hingga terbentuk massa yang homogen (seperti pasta).

- Jika tidak langsung dianalisis, bungkus dengan aluminium foil dan simpan di dalam freezer.

4. Preparasi Sampel Cair

- Untuk sampel yang mengandung gas (minuman karbonasi): Tuang ke dalam beaker besar, aduk perlahan atau gunakan ultrasonik hingga gas hilang (de-gassing).

- Untuk sampel bersuspensi (susu/sari buah): Lakukan pengocokan dengan gerakan membentuk angka delapan agar tidak terbentuk buih berlebih.

- Pastikan sampel berada pada suhu ruang (25°C) sebelum dipipet untuk analisis kuantitatif.

# PRAKTIKUM II

# Analisis Kadar Air (Metode Gravimetri & Instrumentasi)

- Tujuan

- Menentukan kadar air dalam sampel pangan menggunakan metode Oven (Termogravimetri) secara benar.

- Memahami prinsip kerja dan mengoperasikan instrumen Moisture Analyzer.

- Membandingkan hasil analisis antara metode konvensional dan metode instrumen dari segi akurasi dan efisiensi waktu.

- Dasar Teori

Kadar air merupakan parameter mutu yang sangat penting dalam makanan dan sediaan farmasi karena mempengaruhi stabilitas, masa simpan, dan tekstur.

- Metode Oven (Gravimetri):

Prinsipnya adalah menguapkan air dalam bahan dengan cara pemanasan pada suhu 100-105°C hingga dicapai berat konstan. Selisih berat awal dan berat akhir dianggap sebagai kadar air yang hilang. Metode ini murah namun membutuhkan waktu lama (3-5 jam).

Keterangan: W1 = berat sampel awal, W2 = berat sampel setelah dikeringkan.

- Moisture Analyzer (Instrumentasi):

Alat ini menggunakan teknologi pemanasan halogen/infra merah yang terintegrasi dengan timbangan digital. Kelebihannya adalah proses analisis jauh lebih cepat (5-15 menit) karena suhu dan berat dipantau secara otomatis oleh sensor hingga mencapai titik akhir pengeringan.

- Alat Dan Bahan

1. Alat:

- Oven Pengering (Drying Oven): Untuk pemanasan konvensional dengan suhu stabil (105° C).

- Moisture Analyzer (Halogen/Infra Red): Alat ukur kadar air cepat berbasis instrumen.

- Timbangan Analitik: Ketelitian 0,0001 g untuk menimbang sampel dan cawan.

- Cawan Penguap (Porselen atau Aluminium): Wadah sampel tahan panas.

- Eksikator (Desikator): Wadah untuk mendinginkan cawan agar tidak menyerap uap air dari udara luar.

- Penjepit Krus (Tang Krus/Gegep): Untuk memindahkan cawan panas dari oven ke eksikator.

- Spatula: Untuk mengambil dan meratakan sampel.

- Kuas Kecil: Untuk membersihkan sisa sampel pada timbangan atau alat.

2. Bahan:

- Sampel Pangan Padat/Bubuk: Contoh: Tepung terigu, tepung beras, atau simplisia nabati (misal: serbuk kunyit).

- Sampel Pangan Semi-Padat: Contoh: Biskuit yang telah dihaluskan.

- Silika Gel: Bahan pengering (desikan) yang diletakkan di dalam eksikator.

- Aluminium Foil: Wadah sekali pakai jika menggunakan Moisture Analyzer.

- Akuades: Untuk membersihkan cawan sebelum digunakan.

- Prosedur Kerja

1. Metode Oven (Gravimetri)

- Cuci cawan penguap, keringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 105° C.

- Masukkan cawan ke dalam eksikator selama 15 menit, lalu timbang beratnya (A gram).

- Masukkan sampel sebanyak 2-5 gram ke dalam cawan, timbang berat totalnya (B gram).

- Masukkan cawan berisi sampel ke dalam oven selama 3 jam pada suhu 105° C

- Ambil cawan dengan penjepit krus, dinginkan dalam eksikator selama 15 menit, lalu timbang.

- Masukkan kembali ke oven selama 1 jam, dinginkan, dan timbang lagi hingga diperoleh berat konstan (selisih timbangan < 0,0005 g) (C gram).

2. Metode Moisture Analyzer

- Nyalakan alat Moisture Analyzer dan lakukan pengaturan suhu (misal: 105° C).

- Letakkan wadah contoh (sample pan) pada tempatnya, lalu lakukan Tare (nol-kan timbangan).

- Tebarkan sampel secara merata di atas wadah hingga berat tertentu sesuai spesifikasi alat (biasanya 2-5 gram).

- Tutup alat dan tekan tombol Start.

- Tunggu hingga alat berbunyi atau layar menunjukkan hasil akhir (persentase kadar air akan muncul otomatis).

- Catat hasil yang tertera di layar.

# PRAKTIKUM III

# Penetapan Kadar Abu Total & Mineral

- Tujuan

- Menentukan kadar abu total dalam sampel pangan dengan metode Pengabuan Kering (Dry Ashing) secara gravimetri.

- Memahami prinsip dasar analisis mineral dalam bahan pangan dan hasil olahannya.

- Mengoperasikan alat Tanur (Muffle Furnace) dengan prosedur keamanan yang benar.

- Dasar Teori

Kadar abu merupakan residu anorganik yang tersisa setelah bahan organik dalam sampel didestruksi pada suhu tinggi. Kadar abu menunjukkan total kandungan mineral dalam suatu bahan pangan.

Prinsip Pengabuan Kering:

Sampel dipanaskan pada suhu sangat tinggi (sekitar 500-600° C) di dalam tanur. Pada suhu ini, senyawa organik akan teroksidasi menjadi gas (CO2, H2O, dll), sedangkan senyawa anorganik (mineral) akan tetap tertinggal sebagai abu.

Kadar abu sangat penting untuk:

- Menentukan indeks kemurnian atau kebersihan suatu bahan (misal: kandungan pasir atau tanah).

- Parameter mutu sediaan farmasi (simplisia) sesuai standar Farmakope.

- Tahap awal untuk analisis mineral spesifik (seperti Kalsium, Besi, atau Fosfor).

- Alat Dan Bahan

1. Alat:

- Tanur (Muffle Furnace): Untuk pembakaran sampel pada suhu tinggi (600° C).

- Cawan Porselen (Krus Porselen): Wadah sampel yang tahan suhu tinggi.

- Kompor Listrik / Bunsen: Untuk tahap pre-ashing (pengarangan).

- Timbangan Analitik: Ketelitian 0,0001 g.

- Eksikator (Desikator): Untuk mendinginkan cawan.

- Penjepit Krus (Tang Krus): Gagang panjang dari logam untuk mengambil cawan dari dalam tanur.

2. Bahan:

- Sampel Pangan: Contoh: Tepung-tepungan, biskuit, mi instan, atau susu bubuk.

- Bahan Bantu (opsional): Kertas saring bebas abu atau gliserol (untuk mempercepat pengabuan sampel cair).

- Prosedur Kerja

1. Persiapan Cawan

- Bersihkan cawan porselen dan beri nomor kode.

- Panaskan cawan dalam tanur pada suhu 600° C selama 30 menit.

- Dinginkan dalam eksikator selama 15-20 menit, lalu timbang berat kosongnya (W0).

2. Penimbangan Sampel

- Timbang secara seksama 2-3 gram sampel ke dalam cawan porselen (W1).

3. Pengarangan (Pre-ashing)

- Letakkan cawan berisi sampel di atas kompor listrik atau di bawah api bunsen di dalam lemari asam.

- Panaskan perlahan hingga sampel tidak berasap lagi (menjadi arang).

  - Catatan: Jangan sampai sampel terbakar dengan api menyala agar abu tidak beterbangan.

4. Pengabuan di Dalam Tanur

- Masukkan cawan yang berisi arang ke dalam tanur.

- Atur suhu secara bertahap hingga mencapai 550-600°C.

- Lakukan pengabuan hingga diperoleh abu berwarna putih abu-abu atau sampai berat konstan (biasanya 4-6 jam).

- Matikan tanur dan tunggu hingga suhu turun (sekitar 100-150° C) sebelum pintu dibuka.

- Ambil cawan dengan penjepit, masukkan ke dalam eksikator selama 15 menit, lalu timbang (W2).

# PRAKTIKUM IV

# Analisis Zat Gizi Makro (Protein/Lemak)

- Tujuan

- Memahami prinsip dasar penetapan kadar protein kasar dengan metode Kjeldahl.

- Memahami prinsip ekstraksi lemak secara kontinu dengan metode Soxhlet.

- Melakukan tahapan destruksi, distilasi, dan titrasi pada analisis protein.

- Menghitung kadar lemak berdasarkan selisih berat jenis (gravimetri).

- Dasar Teori

1. Penetapan Protein Metode Kjeldahl

Metode ini tidak mengukur protein secara langsung, melainkan mengukur Nitrogen Total dalam sampel.

- Destruksi: Sampel dipanaskan dengan H2SO4 pekat dan katalis agar Nitrogen terlepas menjadi (NH4)2SO4.

- Distilasi: Amonium diubah menjadi gas amonia (NH3) dengan penambahan NaOH, kemudian ditangkap oleh larutan Asam Borat (H3BO3).

- Titrasi: Amonia yang tertangkap dititrasi dengan larutan baku asam (HCl atau H2SO4).

- Perhitungan: Kadar Nitrogen dikalikan dengan Faktor Konversi (umumnya 6,25) untuk mendapatkan nilai protein kasar.

2. Penetapan Lemak Metode Soxhlet

Lemak bersifat non-polar, sehingga diekstraksi menggunakan pelarut organik (n-Heksana atau Petroleum Eter).

- Prinsip: Ekstraksi terputus-putus (kontinu) di mana pelarut menguap, mendingin di kondensor, jatuh merendam sampel, dan kembali ke labu melalui sifon membawa lemak terlarut.

- Akhir Analisis: Pelarut diuapkan kembali, sehingga yang tersisa di labu hanya lemak (gravimetri).

- Alat dan Bahan

| Alat | Bahan |
| --- | --- |
| Set Alat Kjeldahl (Labu destruksi, Unit distilasi) | Sampel: Susu bubuk, Tepung, atau Kacang-kacangan |
| Set Alat Soxhlet (Labu lemak, Ekstraktor, Kondensor) | Kjeldahl: H2SO4 pekat, Tablet Selenium (Katalis), NaOH 40%, $H_3BO_3$ 4%, Indikator BCG-MR, HCl 0,1 N |
| Mantel Pemanas (Heating Mantle) | Soxhlet: n-Heksana atau Petroleum Eter, Batu didih |
| Buret 50 mL | Kertas saring bebas lemak / Thimble |
| Kapas bebas lemak |  |

- Prosedur Kerja

1. Protein Metode Kjeldahl

- Destruksi: Timbang sampel (± 1 g), masukkan ke labu Kjeldahl. Tambahkan katalis dan 15 mL H2SO4 pekat. Panaskan dalam lemari asam hingga larutan jernih kehijauan. Dinginkan.

- Distilasi: Encerkan hasil destruksi dengan akuades. Tambahkan NaOH 40% berlebih. Lakukan distilasi, tampung destilat ke dalam erlenmeyer berisi Asam Borat yang sudah diberi indikator BCG-MR (warna berubah dari merah muda ke biru/hijau).

- Titrasi: Titrasi destilat dengan HCl 0,1 N hingga warna kembali menjadi merah muda (titik akhir).

- Hitung: Kadar N (%) lalu kalikan dengan faktor konversi 6,25.

2. Lemak Metode Soxhlet

- Persiapan: Timbang labu lemak yang telah dikeringkan (W1). Timbang sampel (± 2-5 g) dan bungkus dengan kertas saring (bentuk timbel/selongsong).

- Ekstraksi: Masukkan selongsong ke dalam ruang ekstraktor Soxhlet. Tuang pelarut n-Heksana secukupnya (sekitar 1,5 - 2 siklus).

- Proses: Panaskan mantel pemanas hingga pelarut mendidih. Lakukan ekstraksi selama 4-6 jam (hingga pelarut dalam sifon terlihat jernih).

- Pengeringan: Lepaskan labu lemak, uapkan sisa pelarut. Keringkan labu dalam oven 105°C selama 1 jam, dinginkan dalam eksikator, lalu timbang (W2).

- Hitung:

# PRAKTIKUM V

# Analisis Bahan Tambahan Pangan (BTP) Terlarang

  - Tujuan

- Melakukan identifikasi keberadaan Boraks (Natrium Tetraborat) dalam sampel pangan secara kualitatif.

- Melakukan identifikasi keberadaan Formalin (Formaldehida) dalam sampel pangan secara kualitatif.

  - Dasar Teori

Berdasarkan Permenkes RI, Boraks dan Formalin adalah bahan kimia non-pangan yang dilarang keras digunakan sebagai BTP.

- Boraks: Sering disalahgunakan sebagai pengenyal pada mie atau bakso. Boraks bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam tubuh. Identifikasi dilakukan dengan pembentukan kompleks warna merah kecokelatan dengan kurkumin (zat warna kunyit) atau melalui uji nyala (memberikan warna nyala hijau).

- Formalin: Larutan formaldehida yang biasanya digunakan sebagai pengawet mayat atau desinfektan. Sering disalahgunakan untuk mengawetkan tahu, mie basah, atau ikan. Identifikasi dilakukan menggunakan reagen spesifik seperti Asam Kromatropat (membentuk warna ungu) atau Reagen Schiff (membentuk warna merah keunguan/magenta).

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Cawan porselen & Mortar-pestle

- Tabung reaksi & rak tabung

- Pipet tetes & Gelas ukur

- Pembakar spiritus / Hotplate

- Kertas saring

- Pisau/Spatula

2. Bahan:

- Sampel: Bakso, mie basah, tahu putih, atau ikan asin.

- Reagen Boraks: Larutan HCl 10%, Kertas Kunyit (Curcuma paper), Larutan H2SO4 pekat, Metanol (untuk uji nyala).

- Reagen Formalin: Reagen Schiff atau Larutan Asam Kromatropat, H2SO4 pekat, Akuades.

  - Prosedur Kerja

1. Identifikasi Boraks (Uji Kertas Kunyit)

- Haluskan sampel menggunakan mortar dan pestle.

- Ambil sekitar 5 gram sampel, tambahkan sedikit akuades hingga berbentuk bubur, lalu asamkan dengan beberapa tetes HCl 10%.

- Celupkan kertas kunyit ke dalam cairan sampel tersebut, lalu keringkan (bisa dipanaskan perlahan di atas uap air).

- Interpretasi: Jika kertas kunyit berubah warna dari kuning menjadi merah kecokelatan, maka sampel positif mengandung Boraks. (Warna ini akan berubah menjadi hijau-biru jika ditetesi larutan amonia).

2. Identifikasi Boraks (Uji Nyala)

- Masukkan sedikit sampel yang telah dihaluskan ke dalam cawan porselen.

- Tambahkan sedikit $H_2SO_4$ pekat dan beberapa mL metanol.

- Bakar campuran tersebut menggunakan korek api di tempat yang redup cahaya.

- Interpretasi: Munculnya nyala api berwarna hijau di pinggiran api menunjukkan adanya Boraks.

3. Identifikasi Formalin (Uji Asam Kromatropat)

- Potong kecil-kecil sampel dan rendam dalam sedikit akuades hangat selama 15 menit.

- Pipet 1-2 mL air rendaman sampel ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan seujung spatula kristal asam kromatropat (atau beberapa tetes larutannya).

- Tambahkan H2SO4 pekat secara perlahan melalui dinding tabung.

- Interpretasi: Terbentuknya cincin berwarna ungu atau larutan berubah menjadi ungu menunjukkan sampel positif mengandung Formalin.

# PRAKTIKUM VI

# Preparasi Sampel untuk Analisis Logam Berat

  - Tujuan

- Memahami prinsip destruksi (perombakan) bahan organik untuk analisis cemaran logam.

- Melakukan teknik Destruksi Basah menggunakan asam kuat secara benar dan aman.

  - Dasar Teori

Logam berat dalam makanan atau sediaan farmasi biasanya terikat kuat dalam matriks organik (protein, lemak, karbohidrat). Untuk menganalisisnya, matriks tersebut harus dihilangkan melalui proses Destruksi.

- Destruksi Basah:

Perombakan sampel menggunakan asam-asam kuat oksidator (seperti HNO3, H2SO4, HClO4) disertai pemanasan. Tujuannya adalah memutus ikatan kimia organik menjadi gas (CO2, NOx) sehingga logam terlepas ke dalam larutan sebagai ion bebas.

- Destruksi Kering:

Sampel diabukan dalam tanur suhu tinggi (seperti pada Acara III), kemudian abunya dilarutkan dalam asam.

Spektrofotometri Serapan Atom (AAS):

Prinsipnya adalah penyerapan energi radiasi oleh atom-atom bebas pada tingkat energi dasar (ground state). Besarnya radiasi yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi logam dalam sampel (Hukum Beer-Lambert).

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Lemari Asam (Fume Hood): Wajib digunakan karena proses menghasilkan uap asam berbahaya.

- Hotplate: Sebagai sumber pemanas.

- Gelas Piala (Beaker Glass) Pyrex: Kapasitas 100 mL atau 250 mL.

- Kaca Arloji: Untuk menutup gelas piala saat pemanasan.

- Labu Ukur 50 mL / 100 mL: Untuk pengenceran hasil destruksi.

- Kertas Saring Whatman No. 42: Untuk menyaring larutan hasil destruksi.

2. Bahan:

- Sampel: Ikan, kerang, sayuran, atau sediaan herbal.

- Asam Nitrat (HNO3) pekat: Oksidator utama.

- Hidrogen Peroksida (H2O2) 30%: Untuk mempercepat oksidasi bahan organik.

- Akuades Bebas Ion (Deionized Water): Untuk pengenceran dan pembilasan.

  - Prosedur Kerja

- Penimbangan: Timbang teliti sekitar 2–5 gram sampel yang telah dihaluskan, masukkan ke dalam gelas piala.

- Penambahan Asam: Tambahkan 10–20 mL HNO3 pekat ke dalam gelas piala (lakukan di dalam lemari asam).

- Pemanasan Awal: Tutup gelas piala dengan kaca arloji, letakkan di atas hotplate pada suhu rendah hingga reaksi awal (berbuih) reda.

- Oksidasi Lanjut: Tingkatkan suhu hotplate secara bertahap. Jika larutan masih berwarna pekat/gelap, tambahkan kembali HNO3 atau H2O2 tetes demi tetes hingga diperoleh larutan jernih/tidak berwarna.

- Penguapan: Lanjutkan pemanasan hingga volume larutan tersisa sedikit (sekitar 2–5 mL), namun jangan sampai kering (untuk mencegah logam menguap).

- Pendinginan & Penyaringan: Angkat dan dinginkan. Bilas bagian dalam gelas piala dan kaca arloji dengan akuades, lalu saring larutan ke dalam labu ukur.

- Pengenceran: Tambahkan akuades hingga tanda batas dan homogenkan. Larutan ini siap diukur menggunakan AAS.

# PRAKTIKUM VII

# Analisis Kualitas Air (Fisika & Kimia)

  - Tujuan

- Menentukan tingkat keasaman (pH) air menggunakan alat pH Meter yang terkalibrasi.

- Menetapkan nilai Kesadahan Total (Ca2+ dan Mg2+ dalam sampel air secara kompleksometri.

- Memahami prinsip dasar parameter pencemaran air seperti COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biological Oxygen Demand).

  - Dasar Teori

1. pH Air

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat asam atau basa yang dimiliki oleh suatu larutan. Air yang layak dikonsumsi umumnya memiliki pH netral (6,5 - 8,5).

2. Kesadahan (Hardness)

Kesadahan adalah kandungan mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium (Ca2+) dan magnesium (Mg2+) dalam bentuk garam karbonat.

Prinsip Analisis: Digunakan titrasi kompleksometri dengan larutan baku EDTA pada pH 10. Indikator yang digunakan adalah EBT. Titik akhir ditandai dengan perubahan warna dari merah anggur menjadi biru.

3. COD dan BOD (Simulasi)

BOD: Jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroba untuk menguraikan bahan organik dalam air.

COD: Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan seluruh bahan organik secara kimiawi menggunakan oksidator kuat. Nilai COD biasanya selalu lebih tinggi daripada BOD.

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- pH Meter Digital

- Buret 50 mL dan Statif

- Erlenmeyer 250 mL

- Pipet Volume 25 mL

- Gelas Ukur & Beaker Glass

- Labu Ukur

2. Bahan:

- Sampel Air: Air keran, air sumur, air mineral, atau limbah cair domestik.

- Larutan Dapar (Buffer) pH 4, 7, dan 10 (untuk kalibrasi).

- Larutan Baku Na2EDTA 0,01 M.

- Larutan Penyangga (Buffer) pH 10.

- Indikator Eriochrome Black T (EBT) (campuran kering dengan NaCl).

- Akuades.

  - Prosedur Kerja

1. Pengukuran pH

- Lakukan kalibrasi pH meter menggunakan larutan buffer pH 7 dan pH 4 (atau pH 10).

- Bilas elektroda dengan akuades dan keringkan perlahan dengan tisu.

- Celupkan elektroda ke dalam sampel air, tunggu hingga angka pada layar stabil.

- Catat nilai pH dan suhu yang tertera.

2. Penetapan Kesadahan Total

- Pipet 25,0 mL sampel air ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 2 mL larutan penyangga (buffer) pH 10.

- Tambahkan seujung spatula indikator EBT (larutan akan berwarna merah anggur).

- Titrasi dengan larutan Na2EDTA 0,01 M sambil dikocok perlahan hingga terjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru mantap.

- Catat volume EDTA yang digunakan.

3. Perhitungan Kesadahan (mg/L CaCO3)

# PRAKTIKUM VIII

Validasi Metode & Pengolahan Data Analitik

  - Tujuan

- Mengolah data mentah hasil titrasi dan instrumentasi menjadi nilai kadar yang akurat.

- Membuat dan menginterpretasikan Kurva Kalibrasi untuk analisis kuantitatif.

- Menghitung parameter validasi metode sederhana seperti Presisi (RSD) dan Akurasi (% Recovery).

  - Dasar Teori

Analisis kimia tidak berhenti pada angka di layar alat atau buret. Data tersebut harus diolah dan divalidasi.

- Kurva Kalibrasi:

Digunakan pada metode instrumentasi (seperti Spektrofotometri atau AAS). Hubungan antara konsentrasi ($x$) dan respon alat ($y$) dinyatakan dalam persamaan garis lurus:

y = ax + b

Di mana r (koefisien korelasi) harus mendekati 1,000 untuk menunjukkan linearitas yang baik.

- Presisi (Ketelitian):

Menunjukkan kedekatan antara hasil cetak dari sampel yang sama yang dilakukan berulang kali. Dinyatakan dalam Relative Standard Deviation (RSD) atau Koefisien Variasi (KV).

Syarat untuk analisis rutin biasanya RSD < 2%.

- Akurasi (Ketepatan):

Menunjukkan kedekatan hasil analisis dengan nilai sebenarnya. Sering dinyatakan sebagai % Recovery (Perolehan Kembali).

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Kalkulator Saintifik

- Komputer/Laptop dengan software pengolah data (Microsoft Excel)

- Alat tulis dan kertas grafik (jika dilakukan manual)

2. Bahan (Data simulasi atau data hasil praktikum sebelumnya):

- Data absorbansi deret standar (untuk kurva kalibrasi).

- Data volume titrasi replikasi (minimal 3 kali pengulangan).

- Nilai bobot sampel dan faktor pengenceran.

  - Prosedur Kerja

# 1. Pembuatan Kurva Kalibrasi (Metode Spektrofotometri/AAS)

# Masukkan data konsentrasi standar (ppm) pada kolom X dan data Absorbansi pada kolom Y di Excel.

# Gunakan fitur Scatter Plot dan tambahkan Trendline (Linear).

# Tampilkan persamaan garis $y = ax + b$ dan nilai $R^2$.

# Masukkan nilai absorbansi sampel ($y$) ke dalam persamaan tersebut untuk mendapatkan konsentrasi sampel ($x$).

# 2. Perhitungan Kadar dalam Berbagai Satuan

# Persen Berat (% b/b):

# Parts Per Million (ppm):

# 3. Analisis Presisi (Simpangan Baku Relatif)

# Kumpulkan minimal 3 data hasil penetapan kadar yang dilakukan secara replikasi.

# Hitung nilai Rata-rata.

# Hitung Standar Deviasi (SD) menggunakan rumus:

# Hitung nilai % RSD. Jika RSD > 2%, lakukan evaluasi terhadap teknik pemipetan atau penimbangan.

# DAFTAR PUSTAKA

Association of Official Analytical Chemists. (2019). Official methods of analysis of AOAC International (21st ed.). AOAC International.

Badan Standarisasi Nasional. (2015). Cara uji makanan dan minuman (SNI 01-2891-1992).

Gandjar, I. G., & Rohman, A. (2012). Analisis obat secara volumetri dan gravimetri. Pustaka Pelajar.

Harvey, D. (2000). Modern analytical chemistry. McGraw-Hill Higher Education.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Farmakope Indonesia (Edisi VI). Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Nielsen, S. S. (2017). Food analysis (5th ed.). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45776-5

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. (2012). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rohman, A., & Sumantri. (2018). Analisis makanan. Gadjah Mada University Press.

Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2013). Fundamentals of analytical chemistry (9th ed.). Cengage Learning.

Sudarmadji, S., Haryono, B., & Suhardi. (2010). Prosedur analisa untuk bahan makanan dan pertanian (Edisi IV). Liberty.

Vogel, A. I. (1989). Vogel's textbook of quantitative chemical analysis (5th ed.). Longman Scientific & Technical.

# LAMPIRAN

# (Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)

Cover Laporan Praktikum

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANALISIS FISIKA DAN ELEKTROKIMIA

P-1

.......................................................................

Oleh :

Nama				: ..................

SMT/ NIM 			: .................

Kelompok		 	: ................

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

2026