BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM

KIMIA ANALITIK II

Disusun Oleh: (diisi tim penyusunnya)

- Nastiti Nur Indriyani

- ……………………………..

PROGRAM STUDI D3 ANAFARMA

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi S1 Farmasi

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal : ..............................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

..................................................

(..................................................)

NIDN. ..............................................

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bahan ajar Mata Kuliah Kimia Analitik II Program Studi D3 Analis Farmasi dan Makanan (Anafarma) STIKES Ibnu Sina Ajibarang Tahun Akademik 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Mata kuliah Kimia Analitik II merupakan kelanjutan dari Kimia Analitik I yang berfokus pada penguasaan metode analisis kuantitatif secara lebih mendalam, meliputi titrasi asam-basa, titrasi redoks, titrasi kompleksometri, titrasi pengendapan, serta pengantar analisis instrumentasi seperti spektrofotometri UV-Vis. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam menyiapkan sampel, melakukan analisis, mengolah data, serta mengevaluasi hasil pengujian sesuai standar laboratorium farmasi dan pangan.

Sebagai program vokasi, pembelajaran Kimia Analitik II menekankan pada keterampilan praktis (hands-on skills), ketelitian, ketepatan, serta kemampuan interpretasi data. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu melakukan prosedur analisis dengan benar, tetapi juga memahami prinsip ilmiah yang mendasari setiap metode, sehingga mampu bekerja secara profesional di laboratorium pengujian obat dan makanan.

Penyusunan bahan ajar ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Program Studi D3 Anafarma serta perkembangan standar analisis di bidang farmasi dan pangan. Harapannya, materi ini dapat menjadi panduan yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mendukung peningkatan mutu pendidikan di STIKES Ibnu Sina Ajibarang.

Penulis menyadari bahwa bahan ajar ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Ajibarang, Februari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

TATA TERTIB PRAKTIKUM	vi

PRAKTIKUM I	1

Teknik Dasar Laboratorium Analitik dan Good Laboratory Practice (GLP)	1

PRAKTIKUM II	5

Standarisasi Larutan Asam dan Basa (Asidimetri & Alkalimetri)	5

PRAKTIKUM III	8

Standarisasi dan Aplikasi Titrasi Redoks	8

PRAKTIKUM IV	11

Analisis Gravimetri: Penetapan Kadar Sulfat atau Klorida	11

PRAKTIKUM V	15

Penetapan Kadar Asam dan Basa dalam Sampel Farmasi dan Pangan	15

PRAKTIKUM VI	18

Titrasi Iodimetri dan Iodometri dalam Analisis Senyawa Reduksi–Oksidasi	18

PRAKTIKUM VII	20

Argentometri dan Kompleksometri dalam Analisis Ion Logam	20

PRAKTIKUM VIII	23

Titrasi bebas air untuk basa lemah	23

DAFTAR PUSTAKA	25

LAMPIRAN	26

(Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)	26

# TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Kehadiran praktikan harus 100 %.

- Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.

- Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksial sehari sebelum pelaksanaan praktikum.

- Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.

- Selama kuliah HP dimatikan atau di “silent”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.

- Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan niai pre-tes 0, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum dikurangi 30-50%.

- Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.

- Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).

- Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.

- Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.

- Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.

- Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.

- Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktum berikutnya dimulai.

- Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut,jalan-jalan dan berfoto selfie.

# PRAKTIKUM I

# Teknik Dasar Laboratorium Analitik dan Good Laboratory Practice (GLP)

- Tujuan

- Mahasiswa mampu menggunakan alat gelas volumetri (pipet volume, pipet ukur, buret, dan labu ukur) dengan benar.

- Mahasiswa mampu membaca meniskus secara tepat pada pengukuran volume larutan.

- Mahasiswa mampu menggunakan neraca analitik dengan ketelitian tinggi.

- Dasar Teori

Laboratorium kimia analitik menuntut ketelitian dan ketepatan tinggi dalam pengukuran massa dan volume. Kesalahan kecil dalam teknik pipetasi, pembacaan meniskus, maupun penimbangan dapat menyebabkan penyimpangan hasil analisis secara signifikan.

1. Teknik Pipetasi dan Penggunaan Buret

Pipet volume digunakan untuk memindahkan larutan dengan volume tetap secara presisi, sedangkan pipet ukur digunakan untuk berbagai variasi volume. Buret digunakan dalam proses titrasi untuk mengalirkan larutan secara terkontrol. Prinsip utama dalam penggunaan alat volumetri adalah memastikan tidak ada gelembung udara, membaca skala sejajar mata, dan memastikan alat dalam kondisi bersih.

2. Pembacaan Meniskus

Larutan dalam alat gelas membentuk kurva permukaan yang disebut meniskus. Untuk larutan bening, pembacaan volume dilakukan pada bagian bawah meniskus sejajar dengan garis pandang mata untuk menghindari kesalahan paralaks.

3. Neraca Analitik

Neraca analitik memiliki ketelitian hingga 0,1 mg (0,0001 g). Penggunaan neraca harus memperhatikan kalibrasi, kebersihan ruang timbang, serta menghindari gangguan seperti angin dan getaran. Sampel harus ditimbang dalam wadah bersih dan kering.

4. Good Laboratory Practice (GLP)

GLP merupakan sistem manajemen mutu laboratorium yang memastikan data yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip GLP meliputi:

Dokumentasi yang lengkap dan jelas

Kalibrasi dan perawatan alat

Penggunaan APD (jas laboratorium, sarung tangan, kacamata pelindung)

Pengelolaan bahan kimia dan limbah sesuai prosedur

Keselamatan dan kebersihan kerja

Penerapan GLP penting dalam pendidikan D3 Analis Farmasi dan Makanan karena mahasiswa dipersiapkan untuk bekerja di laboratorium pengujian yang terakreditasi.

- Alat Dan Bahan

Alat

- Pipet volume (10 mL dan 25 mL)

- Pipet ukur (10 mL)

- Buret 50 mL

- Labu ukur 100 mL

- Gelas beker

- Neraca analitik

- Botol semprot (akuades)

- Statif dan klem buret

- Corong kecil

- Tisu laboratorium

Bahan

- Akuades

- Larutan NaCl ± 0,1 M (simulasi larutan uji)

- Kertas timbang

- Label dan spidol

- Prosedur Kerja

Teknik Pipetasi

- Bersihkan pipet dan bilas dengan akuades.

- Bilas pipet dengan sedikit larutan yang akan dipindahkan.

- Isap larutan menggunakan pipet filler hingga melewati tanda batas.

- Atur posisi mata sejajar dengan skala, lalu turunkan larutan hingga tepat pada tanda batas.

- Pindahkan larutan ke dalam gelas beker/labu ukur dengan menyentuhkan ujung pipet ke dinding wadah.

Penggunaan Buret

- Pasang buret pada statif secara tegak lurus.

- Bilas buret dengan larutan yang akan digunakan.

- Isi buret hingga melewati angka nol, lalu atur hingga tepat di skala awal.

- Pastikan tidak ada gelembung udara pada ujung buret.

- Catat volume awal dan akhir dengan membaca bagian bawah meniskus.

Pembacaan Meniskus

- Letakkan alat gelas pada permukaan datar.

- Sejajarkan mata dengan batas meniskus.

- Catat volume sesuai skala terbawah dari meniskus.

Penggunaan Neraca Analitik

- Pastikan neraca dalam kondisi bersih dan sudah dikalibrasi.

- Letakkan kertas timbang/wadah timbang di atas piring neraca.

- Tekan tombol tare (nolkan).

- Tambahkan sampel secara perlahan menggunakan spatula.

- Tutup pintu neraca dan tunggu hingga angka stabil.

- Catat massa hingga empat angka di belakang koma.

Penerapan GLP

- Gunakan APD lengkap selama praktikum.

- Catat seluruh data pada buku kerja secara langsung (tidak di kertas terpisah).

- Beri label pada semua larutan.

- Buang limbah sesuai jenisnya (organik, anorganik, kaca pecah).

- Bersihkan meja kerja dan alat sebelum meninggalkan laboratorium.

# PRAKTIKUM II

# Standarisasi Larutan Asam dan Basa (Asidimetri & Alkalimetri)

- Tujuan

  - Mahasiswa mampu melakukan standarisasi larutan HCl menggunakan baku primer natrium karbonat (Na₂CO₃).

  - Mahasiswa mampu melakukan standarisasi larutan NaOH menggunakan baku primer asam oksalat (H₂C₂O₄·2H₂O).

  - Mahasiswa mampu menghitung normalitas/molaritas larutan hasil standarisasi.

- Dasar Teori

Asidimetri adalah metode titrasi untuk menentukan kadar asam menggunakan larutan basa standar, sedangkan alkalimetri adalah titrasi untuk menentukan kadar basa menggunakan larutan asam standar.

Dalam praktikum ini:

- Larutan HCl distandarisasi menggunakan Na₂CO₃ sebagai baku primer.

- Larutan NaOH distandarisasi menggunakan asam oksalat dihidrat (H₂C₂O₄·2H₂O) sebagai baku primer.

Syarat baku primer:

- Kemurnian tinggi

- Stabil di udara

- Tidak higroskopis

- Berat molekul relatif besar

- Mudah ditimbang

1. Reaksi Standarisasi HCl dengan Na₂CO₃

Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O+CO2

Indikator yang digunakan: Metil oranye (perubahan warna kuning → jingga/merah muda).

2. Reaksi Standarisasi NaOH dengan Asam Oksalat

H2C2O4+2NaOH→Na2C2O4+2H2O

Indikator yang digunakan: Fenolftalein (tidak berwarna → merah muda).

Prinsip Perhitungan

Pada titik ekuivalen berlaku:

N1V1=N2V2

atau secara molaritas sesuai stoikiometri reaksi.

- Alat Dan Bahan

Alat

- Buret 50 mL

- Pipet volume 10 mL / 25 mL

- Labu ukur 100 mL

- Erlenmeyer 250 mL

- Neraca analitik

- Statif dan klem buret

- Corong kecil

- Gelas beker

Bahan

- Larutan HCl ± 0,1 N

- Larutan NaOH ± 0,1 N

- Na₂CO₃ (baku primer)

- Asam oksalat dihidrat (H₂C₂O₄·2H₂O)

- Indikator metil oranye

- Indikator fenolftalein

- Akuades

- Prosedur Kerja

Standarisasi HCl dengan Na₂CO₃ (Asidimetri)

- Keringkan Na₂CO₃ dalam oven ± 110°C selama 1 jam, dinginkan dalam desikator.

- Timbang ± 0,2–0,3 g Na₂CO₃ secara teliti.

- Larutkan dalam akuades dan pindahkan ke erlenmeyer.

- Tambahkan 2–3 tetes metil oranye.

- Isi buret dengan larutan HCl.

- Titrasi hingga warna berubah dari kuning menjadi jingga stabil.

- Catat volume HCl yang digunakan.

- Ulangi minimal 3 kali (duplo/triplo).

Standarisasi NaOH dengan Asam Oksalat (Alkalimetri)

- Timbang ± 0,2–0,3 g asam oksalat dihidrat.

- Larutkan dalam akuades di erlenmeyer.

- Tambahkan 2–3 tetes fenolftalein.

- Isi buret dengan larutan NaOH.

- Titrasi hingga muncul warna merah muda yang stabil ± 30 detik.

- Catat volume NaOH yang digunakan.

- Ulangi minimal 3 kali.

Perhitungan Contoh

Standarisasi HCl:

BM Na₂CO₃ = 106 g/mol
Faktor ekuivalen = 2

# PRAKTIKUM III

# Standarisasi dan Aplikasi Titrasi Redoks

  - Tujuan

  - Mahasiswa mampu melakukan standarisasi larutan KMnO₄ atau Na₂S₂O₃.

  - Mahasiswa memahami prinsip reaksi oksidasi–reduksi dalam titrasi.

  - Mahasiswa mampu menentukan kadar Fe²⁺, vitamin C, atau Cu²⁺ menggunakan titrasi redoks.

  - Dasar Teori

Titrasi redoks adalah metode analisis volumetri berdasarkan reaksi oksidasi–reduksi, yaitu perpindahan elektron antara oksidator dan reduktor.

Beberapa sistem titrasi redoks yang umum digunakan:

- Permanganometri (KMnO₄ sebagai oksidator kuat)

- Iodimetri (I₂ sebagai titran)

- Iodometri (Na₂S₂O₃ sebagai titran terhadap I₂ yang dibebaskan)

I. Standarisasi KMnO₄ (Permanganometri)

KMnO₄ bukan baku primer karena tidak stabil dan dapat terurai. Oleh karena itu perlu distandarisasi menggunakan asam oksalat (H₂C₂O₄·2H₂O) sebagai baku primer.

Reaksi dalam suasana asam:

2MnO4-+5C2O42-+16H+→2Mn2++10CO2+8H2O
Ciri khas:

- KMnO₄ berwarna ungu

- Titik akhir: muncul warna merah muda pucat permanen (self-indicator)

II. Standarisasi Na₂S₂O₃ (Iodometri)

Na₂S₂O₃ distandarisasi menggunakan KIO₃ atau I₂ standar.

Reaksi utama:

I2+2S2O32-→2I-+S4O62-

Indikator: Amilum (pati)

Titik akhir: warna biru hilang menjadi tidak berwarna

III. Aplikasi Titrasi Redoks

1. Penetapan Kadar Fe²⁺ (Permanganometri)

MnO4-+5Fe2++8H+→Mn2++5Fe3++4H2O
Digunakan untuk analisis:

- Tablet Fe

- Air yang mengandung Fe²⁺

2. Penetapan Kadar Vitamin C (Iodimetri)

Asam askorbat mereduksi I₂ menjadi I⁻.

C6H8O6+I2→C6H6O6+2HI
Titik akhir: warna biru permanen setelah semua vitamin C habis bereaksi.

3. Penetapan Kadar Cu²⁺ (Iodometri)

2Cu2++4I-→2CuI+I2
I₂ yang terbentuk dititrasi dengan Na₂S₂O₃.

  - Alat dan Bahan

Alat

- Buret 50 mL

- Pipet volume

- Erlenmeyer 250 mL

- Labu ukur

- Neraca analitik

- Hot plate

Bahan

- KMnO₄ ± 0,1 N

- Na₂S₂O₃ ± 0,1 N

- Asam oksalat

- KIO₃ / I₂ standar

- H₂SO₄ encer

- Indikator amilum

- Sampel (tablet Fe / vitamin C / larutan Cu²⁺)

  - Prosedur Kerja

I. Standarisasi KMnO₄

- Timbang asam oksalat secara teliti.

- Larutkan dalam akuades dan tambahkan H₂SO₄ encer.

- Panaskan hingga ± 60–70°C.

- Titrasi dengan KMnO₄ hingga warna merah muda pucat permanen.

- Catat volume dan hitung normalitas.

II. Standarisasi Na₂S₂O₃

- Siapkan larutan I₂ dari KIO₃.

- Tambahkan indikator amilum saat larutan berwarna kuning muda.

- Titrasi dengan Na₂S₂O₃ hingga warna biru hilang.

- Hitung normalitas.

Perhitungan Umum

N1V1=N2V2

atau menggunakan mol dan faktor ekuivalen sesuai stoikiometri reaksi.

# PRAKTIKUM IV

# Analisis Gravimetri: Penetapan Kadar Sulfat atau Klorida

- Tujuan

  - Mahasiswa mampu melakukan analisis kuantitatif secara gravimetri pengendapan.

  - Mahasiswa mampu menentukan kadar sulfat sebagai BaSO₄ atau kadar klorida sebagai AgCl.

- Dasar Teori

Gravimetri adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran massa suatu zat yang dipisahkan dari sampel dalam bentuk senyawa murni dan stabil.

Syarat endapan gravimetri yang baik:

- Kelarutan sangat kecil

- Ukuran partikel besar (mudah disaring)

- Kemurnian tinggi

- Komposisi pasti

- Stabil saat dikeringkan/dipijarkan

I. Penetapan Kadar Sulfat sebagai BaSO₄

Prinsip

Ion sulfat (SO₄²⁻) direaksikan dengan larutan BaCl₂ membentuk endapan putih BaSO₄ yang sangat sukar larut.

Reaksi:

SO42-+Ba2+→BaSO4(s)

BaSO₄ memiliki kelarutan sangat kecil (Ksp rendah) sehingga cocok untuk analisis gravimetri.

Faktor Gravimetri

BM SO₄²⁻ = 96 g/mol
BM BaSO₄ = 233 g/mol

Faktor 						gravimetri=96233

II. Penetapan Kadar Klorida sebagai AgCl

Prinsip

Ion klorida (Cl⁻) direaksikan dengan larutan AgNO₃ membentuk endapan putih AgCl.

Reaksi:

Cl-+Ag+→AgCl(s)

AgCl sensitif terhadap cahaya, sehingga proses dilakukan dalam kondisi terlindung cahaya.

Faktor Gravimetri

BM Cl⁻ = 35,5 g/mol
BM AgCl = 143,5 g/mol

Faktor 						gravimetri=35,5143,5

- Alat dan Bahan

Alat

- Gelas beker 250 mL

- Erlenmeyer

- Corong kaca

- Kertas saring bebas abu

- Cawan porselen/krus

- Oven

- Desikator

- Neraca analitik

- Hot plate

- Batang pengaduk

Bahan

Untuk Sulfat:

- Sampel mengandung sulfat

- Larutan BaCl₂ 10%

- HCl encer

- Akuades panas

Untuk Klorida:

- Sampel mengandung klorida

- Larutan AgNO₃ 0,1 M

- HNO₃ encer

- Akuades

- Prosedur Kerja

I. Penetapan Sulfat sebagai BaSO₄

- Pipet sampel ke dalam gelas beker.

- Tambahkan beberapa tetes HCl encer.

- Panaskan larutan hingga hampir mendidih.

- Tambahkan BaCl₂ panas secara perlahan sambil diaduk hingga endapan terbentuk sempurna.

- Diamkan (digest) ± 30–60 menit.

- Saring menggunakan kertas saring bebas abu.

- Cuci endapan dengan akuades panas hingga bebas ion Cl⁻.

- Keringkan dan pijarkan dalam krus hingga berat konstan.

- Dinginkan dalam desikator, timbang.

II. Penetapan Klorida sebagai AgCl

- Pipet sampel ke dalam gelas beker.

- Tambahkan beberapa tetes HNO₃ encer.

- Tambahkan AgNO₃ perlahan hingga pengendapan sempurna.

- Lindungi dari cahaya.

- Diamkan hingga endapan menggumpal.

- Saring dengan kertas saring bebas abu.

- Cuci dengan akuades hingga bebas ion nitrat.

- Keringkan pada suhu ± 105°C hingga berat konstan.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang.

Perhitungan

# PRAKTIKUM V

# Penetapan Kadar Asam dan Basa dalam Sampel Farmasi dan Pangan

  - Tujuan

- Mahasiswa mampu memilih indikator yang sesuai berdasarkan sifat asam–basa sampel.

- Mahasiswa mampu menghitung kadar (%) berdasarkan data titrasi.

  - Dasar Teori

Titrasi asam–basa adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi netralisasi antara asam dan basa.

Asam+Basa→Garam+Air
Pemilihan indikator bergantung pada kekuatan asam dan basa:

- Asam kuat – basa kuat → Fenolftalein / Metil oranye

- Asam lemah – basa kuat → Fenolftalein

- Basa lemah – asam kuat → Metil oranye

I. Penetapan Kadar Asam Asetat dalam Cuka (Asidimetri)

Prinsip

Asam asetat (CH₃COOH) dalam cuka dititrasi dengan NaOH standar.

CH3COOH+NaOH→CH3COONa+H2O

Indikator: Fenolftalein (tidak berwarna → merah muda).

Perhitungan

N1V1=N2V2
atau

%kadar=VxNxBEberat sampelx100%

BE asam asetat = 60

II. Penetapan Kadar Natrium Karbonat (Alkalimetri)

Prinsip

Na₂CO₃ dititrasi dengan HCl standar.

Na2CO3+2HCl→2NaCl+H2O+CO2

Indikator: Metil oranye.

BE Na₂CO₃ = 53

III. Penetapan Kadar Antasida (Campuran Basa)

Antasida umumnya mengandung Mg(OH)₂, Al(OH)₃, atau NaHCO₃.

Metode:

- Ditambahkan kelebihan HCl standar

- Dititrasi kembali sisa HCl dengan NaOH (titrasi balik)

  - Alat dan Bahan

Alat

- Buret 50 mL

- Pipet volume

- Erlenmeyer 250 mL

- Neraca analitik

- Gelas beker

- Labu ukur

Bahan

- NaOH standar

- HCl standar

- Indikator fenolftalein

- Indikator metil oranye

- Sampel cuka

- Sampel natrium karbonat/antasida

- Akuades

  - Prosedur Kerja

I. Penetapan Asam Asetat

- Pipet 10 mL sampel cuka.

- Encerkan dengan akuades.

- Tambahkan 2–3 tetes fenolftalein.

- Titrasi dengan NaOH hingga warna merah muda stabil ±30 detik.

- Catat volume dan ulangi 3 kali.

II. Penetapan Natrium Karbonat

- Timbang sampel ± 0,2–0,3 g.

- Larutkan dalam akuades.

- Tambahkan 2–3 tetes metil oranye.

- Titrasi dengan HCl hingga warna berubah menjadi jingga.

- Catat volume dan ulangi.

# PRAKTIKUM VI

# Titrasi Iodimetri dan Iodometri dalam Analisis Senyawa Reduksi–Oksidasi

  - Tujuan

- Membedakan prinsip dasar metode Iodimetri (langsung) dan Iodometri (tidak langsung).

- Melakukan standarisasi larutan baku sekunder Na2S2O3 dan I2.

- Menetapkan kadar senyawa reduktor (seperti Vitamin C) dan oksidator (seperti Klorin/Hipoklorit) dalam sampel sediaan farmasi atau makanan.

  - Dasar Teori

Titrasi iodometri dan iodimetri adalah dua metode analisis volumetri yang berbasis pada reaksi reduksi-oksidasi (redoks) yang melibatkan iodium (I2).

- Iodimetri (Titrasi Langsung):

Digunakan untuk menetapkan kadar senyawa reduktor kuat. Sampel langsung dititrasi dengan larutan baku iodium (I2) sebagai oksidator. Contoh: Penetapan kadar Vitamin C (Asam Askorbat).

- Iodometri (Titrasi Tidak Langsung):

Digunakan untuk menetapkan kadar senyawa oksidator. Sampel direaksikan terlebih dahulu dengan kalium iodida (KI) berlebih untuk membebaskan iodium (I2), yang kemudian dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat (Na2S2O3). Contoh: Penetapan kadar klorin dalam pemutih.

Indikator:

Indikator yang digunakan adalah larutan kanji (amilum). Kanji akan membentuk kompleks biru tua dengan iodium. Pada iodimetri, titik akhir ditandai dengan munculnya warna biru. Pada iodometri, titik akhir ditandai dengan hilangnya warna biru.

  - Alat dan Bahan

| Alat | Bahan |
| --- | --- |
| Buret 50 mL & Statif | Larutan Baku I2 0,1 N |
| Erlenmeyer 250 mL | Larutan Baku Na2S2O3 0,1 N |
| Pipet Volume & Bulb | Larutan Kanji 1% (Indikator) |
| Labu Ukur | Sampel Vitamin C (Tablet/Minuman) |
| Gelas Ukur | Kristal KI (Kalium Iodida) |
| Beaker Glass | Asam Sulfat H2SO4 2N / Asam Asetat |
| Timbangan Analitik | Baku Primer: Arsen Trioksida atau Kalium Dikromat |

  - Prosedur Kerja

# 1. Standarisasi Larutan Baku

# Standarisasi Na2S2O3 dengan K2Cr2O7 (Iodometri):

# Pipet 10,0 mL larutan K2Cr2O7 0,1 N ke dalam Erlenmeyer berasah.

# Tambahkan 5 mL HCl pekat dan 1 gram kristal KI, kocok hingga larut.

# Simpan di tempat gelap selama 5-10 menit (hingga reaksi sempurna).

# Titrasi dengan Na2S2O3 hingga warna kuning jerami.

# Tambahkan 2 mL amilum (warna jadi biru tua), lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang.

# 2. Penetapan Kadar Vitamin C (Iodimetri)

# Timbang seksama sampel yang setara dengan 100 mg Asam Askorbat.

# Larutkan dalam campuran air bebas CO2 dan asam sulfat encer.

# Tambahkan 1-2 mL indikator kanji.

# Titrasi segera dengan larutan baku Iodium 0,1 N sampai terbentuk warna biru tetap selama minimal 15 detik.

# Hitung kadar Vitamin C dalam sampel.

# 3. Penetapan Kadar Hipoklorit/Klorin (Iodometri)

# Pipet sejumlah volume sampel pemutih ke dalam Erlenmeyer.

# Tambahkan 10 mL larutan KI 10% dan 5 mL asam asetat encer.

# Titrasi iodium yang dibebaskan dengan larutan Na2S2O3 0,1 N hingga warna kuning pucat.

# Tambahkan amilum, lanjutkan titrasi hingga warna biru hilang.

# PRAKTIKUM VII

# Argentometri dan Kompleksometri dalam Analisis Ion Logam

  - Tujuan

- Melakukan standarisasi larutan baku AgNO3 dan Na2EDTA.

- Menetapkan kadar klorida (Cl-) dalam sampel (obat/makanan) dengan metode Mohr.

- Menetapkan kadar ion logam (seperti Kalsium atau Magnesium) dalam sampel sediaan farmasi atau air.

  - Dasar Teori

1. Argentometri (Titrasi Pengendapan)

Argentometri didasarkan pada pembentukan endapan yang sukar larut antara analit dengan perak nitrat AgNO3.

- Metode Mohr: Digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral. Indikator yang digunakan adalah Kalium kromat (K2CrO4). Titik akhir ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata perak kromat (Ag2CrO4).

2. Kompleksometri

Titrasi ini didasarkan pada pembentukan senyawa kompleks yang larut antara ion logam dengan ligan (zat pengompleks). Ligan yang paling umum digunakan adalah EDTA (Etilen Diamin Tetra Asetat).

- Indikator Logam: Digunakan indikator seperti EBT (Eriochrome Black T) atau Murexide. Indikator ini akan berubah warna ketika semua ion logam telah terikat oleh EDTA pada pH tertentu (biasanya menggunakan larutan dapar/buffer).

  - Alat dan Bahan

| Alat | Bahan |
| --- | --- |
| Buret 50 mL & Statif | Larutan Baku AgNO3 0,1 N |
| Erlenmeyer 250 mL | Larutan Baku Na2EDTA 0,01 M |
| Pipet Volume & Labu Ukur | Baku Primer: NaCl dan CaCO3 |
| pH Meter atau Kertas Lakmus | Indikator K2CrO4 5% |
| Beaker Glass & Batang Pengaduk | Indikator EBT dan Murexide |
| Botol Semprot | Larutan Dapar pH 10 dan NaOH 2N |
| Neraca Analitik | Sampel: Garam dapur, Oralit, atau Tablet Kalsium |

  - Prosedur Kerja

1. Argentometri (Metode Mohr)

a. Standarisasi AgNO3 dengan NaCl:

- Pipet 10,0 mL larutan NaCl 0,1 N ke dalam Erlenmeyer.

- Tambahkan 1 mL indikator K2CrO4 5%.

- Titrasi dengan larutan AgNO3 sambil dikocok kuat hingga terbentuk warna merah bata yang tidak hilang pada pengocokan.

- Catat volume titran.

b. Penetapan Kadar Klorida dalam Sampel (Contoh: Larutan Oralit):

- Pipet sejumlah volume sampel ke dalam Erlenmeyer.

- Pastikan pH sampel netral (rentang pH 6,5 - 10). Jika asam, tambahkan sedikit NaHCO3.

- Tambahkan 1 mL indikator K2CrO4.

- Titrasi dengan AgNO3 hingga terbentuk endapan merah bata.

2. Kompleksometri

a. Standarisasi EDTA dengan CaCO3:

- Pipet 10,0 mL larutan standar kalsium ke dalam Erlenmeyer.

- Tambahkan 2 mL larutan dapar pH 10.

- Tambahkan seujung spatula indikator EBT (campuran kering dengan NaCl).

- Titrasi dengan EDTA hingga warna berubah dari merah anggur menjadi biru mantap.

b. Penetapan Kesadahan Total (Ca dan Mg) dalam Air:

- Pipet 25,0 mL sampel air ke dalam Erlenmeyer.

- Tambahkan 2 mL larutan dapar pH 10.

- Tambahkan indikator EBT.

- Titrasi dengan larutan baku EDTA hingga terjadi perubahan warna menjadi biru.

- Hitung kadar sebagai CaCO3 dalam satuan mg/L (ppm).

c. Penetapan Kadar Kalsium (Menggunakan Murexide):

- Pipet sampel yang mengandung kalsium.

- Tambahkan NaOH 2N hingga pH mencapai 12-13 (agar Mg mengendap sebagai hidroksida).

- Tambahkan indikator Murexide.

- Titrasi dengan EDTA hingga warna berubah dari merah muda menjadi ungu.

# PRAKTIKUM VIII

# Titrasi bebas air untuk basa lemah

  - Tujuan

- Melakukan standarisasi larutan baku sekunder Asam Perkhlorat (HClO4).

- Menetapkan kadar senyawa obat golongan basa lemah (seperti Kofein, Papaverin HCl, atau Chlorphenamine Maleat/CTM) sesuai standar Farmakope

  - Dasar Teori

Banyak senyawa obat memiliki sifat basa yang sangat lemah (pKb 7) sehingga tidak memberikan titik akhir yang tajam jika ditititasi dalam media air. Hal ini terjadi karena air bersifat amfiprotik (bisa jadi asam/basa) yang berkompetisi dengan analit.

Dalam TBA basa lemah, digunakan pelarut yang bersifat protiogenik (pemberi proton) seperti Asam Asetat Glasial. Pelarut ini akan meningkatkan sifat basa dari analit (efek levelling).

Reaksi Umum:

- Pembentukan ion onium dari pelarut:

- Reaksi analit (Basa) dengan pelarut terprotonasi:

Indikator:

Indikator yang umum digunakan adalah Kristal Violet. Perubahan warna pada titik akhir biasanya dari Ungu => Biru => Hijau => Kuning (tergantung spesifikasi monografi obat).

  - Alat dan Bahan

| Alat | Bahan |
| --- | --- |
| Buret 10 mL/25 mL (Skala Kecil) | Asam Perkhlorat (HClO4) 0,1 N dalam Asam Asetat |
| Erlenmeyer Berasah 250 mL | Kalium Hidrogen Ftalamat (KHP) - Baku Primer |
| Pipet Volume | Asam Asetat Glasial (CH3COOH) |
| Gelas Ukur | Kristal Violet (Indikator) |
| Penangas Air / Stirrer | Raksa (II) Asetat (jika sampel berupa garam Halogenida) |
| Neraca Analitik | Sampel: Kofein atau CTM |

  - Prosedur Kerja

1. Standarisasi Asam Perkhlorat 0,1 N

- Timbang seksama sekitar 200 mg Kalium Hidrogen Ftalamat (KHP) yang sebelumnya telah dikeringkan.

- Larutkan dalam 25 mL Asam Asetat Glasial di dalam Erlenmeyer. Jika perlu, hangatkan hingga larut sempurna.

- Tambahkan 2 tetes indikator Kristal Violet.

- Titrasi dengan larutan Asam Perkhlorat 0,1 N hingga warna berubah dari ungu menjadi biru hijau.

- Lakukan titrasi blanko (tanpa KHP) untuk koreksi volume.

2. Penetapan Kadar Sampel (Contoh: Kofein)

- Timbang seksama sampel Kofein (hasil gerusan tablet atau bahan baku).

- Larutkan dalam Asam Asetat Glasial. Jika sampel mengandung eksipien yang tidak larut, lakukan penyaringan atau aduk dengan magnetic stirrer.

- Tambahkan indikator Kristal Violet.

- Titrasi dengan Asam Perkhlorat 0,1 N hingga mencapai titik akhir (perubahan warna ungu ke hijau sesuai spesifikasi).

- Hitung kadar dengan rumus:

# DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Farmakope Indonesia (Edisi VI). Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Gandjar, I. G., & Rohman, A. (2012). Analisis obat secara volumetri dan gravimetri. Pustaka Pelajar.

Watson, D. G. (2020). Pharmaceutical analysis: A textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists (5th ed.). Elsevier.

Harvey, D. (2000). Modern analytical chemistry. McGraw-Hill Higher Education.

Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2013). Fundamentals of analytical chemistry (9th ed.). Cengage Learning.

Vogel, A. I. (1989). Vogel's textbook of quantitative chemical analysis (5th ed.). Longman Scientific & Technical.

Cairns, D. (2012). Essentials of pharmaceutical chemistry (4th ed.). Pharmaceutical Press.

# LAMPIRAN

# (Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)

Cover Laporan Praktikum

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANALISIS FISIKA DAN ELEKTROKIMIA

P-1

.......................................................................

Oleh :

Nama				: ..................

SMT/ NIM 			: .................

Kelompok		 	: ................

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

2026