BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM

KROMATOGRAFI

Disusun Oleh:

- FERI KANTI RAHAYU, M.Farm

- ARINDA NUR CAHYANI, M.Farm.

PROGRAM STUDI S1 FARMASI

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi S1 FARMASI.

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal : ..............................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

(Febia Citraeni Rusdaita, M.Farm.)

NIDN. ..............................................

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Praktikum Kromatografi  untuk Program Studi S1 Farmasi  ini dapat disusun dengan baik.

Ajibarang, 23 Februari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

TATA TERTIB PRAKTIKUM	v

PRAKTIKUM I Judul	1

PRAKTIKUM II Judul	2

PRAKTIKUM II Judul	3

PRAKTIKUM III Judul	4

PRAKTIKUM IV Judul	5

PRAKTIKUM V Judul	6

DAFTAR PUSTAKA	7

LAMPIRAN (Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)	8

# TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Kehadiran praktikan harus 100 %.

- Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.

- Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksial sehari sebelum pelaksanaan praktikum.

- Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.

- Selama kuliah HP dimatikan atau di “silent”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.

- Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan niai pre-tes 0, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum dikurangi 30-50%.

- Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.

- Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).

- Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.

- Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.

- Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.

- Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.

- Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktum berikutnya dimulai.

- Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut,jalan-jalan dan berfoto selfie.

## PRAKTIKUM I

## PEMISAHAN KLOROFIL MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI KERTAS

## TUJUAN PRAKTIKUM

- Mengetahui cara pemisahan klorofil dari ekstrak daun

## DASAR TEORI

Kromatografi kertas adalah metode pemisahan dengan kerja dua fase yaitu fase diam dan fase gerak yang hasil kerja kedua fase ini berupa rambatan warna yang dapat terlihat pada kertas kromatografi dan bercak yang ada untuk membandingkan antara totolan dari sampel dan totolan dari baku. Kertas dalam pemisahan campuran mempunyai pengaruh pada kecepatan aliran pelarut. Sedangkan fungsi kertas sendiri sangat kompleks. Efek-efek serapan disebabkan oleh sifat polar dari gugus hidroksil di mana ini kemungkinan sangat penting dan sejumlah kecil dari gugus karboksil dalam selulosa dapat menaikkan terhadap efek-efek pertukaran ion”. Kromatografi kertas merupakan bentuk kromatografi yang paling sederhana, mudah, dan murah. Fasa diam kromatografi berupa air yang terikat pada selulosa kertas sedangkan fasa geraknya berupa pelarut organik non polar (Siti Aniyah, 2012).

## ALAT

  - kertas whatman nomor 1

  - chamber

  - Pensil

  - Penggaris

  - Gelas ukur

  - Pipa kapiler

## Bahan

  - Isopropil Alkohol

  - Ekstrak etanol daun salam

- Cara Kerja

- Potong kertas whatman dengan ukuran 2x10cm sebanyak 2 lembar, 1 kertas digunakan untuk proses kromatografi, dan 1 kertas untuk penjenuhan

- buat garis batas bawah 2cm & batas atas 1 cm dengan menggunakan pensil

- buatlah garis vertical tepat ditengah kertas, dari batas bawah sampai batas atas

- totolkan sampel tepat di batas bawah menggunakan pipa kapiler

- Siapkan 5 ml isopropil alkohol menggunakan gelas ukur

- Masukan aquades dalam chamber

- Lakukan penjenuhan dengan cara memasukan kertas saring kedalam chamber yang telah berisi aquades dan tunggu sampai aquades ter elusi sempurna

- Masukan fase diam kedalam chamber, batas bawah tidak boleh tercelup fase gerak

- Tunggu sampai fase gerak terelusi sempurna

- Amati hasil yang didapatkan dibawah lampu uv dengan panjang gelombang 254

## PRAKTIKUM II

## PEMISAHANA FRAKSI EKSTRAK PIPERIN MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI KOLOM

## TUJUAN PRAKTIKUM

## Memisahkan zat menggunakan kromatografi kolom dan mendapatkan fraksi- fraksi

## TEORI DASAR

## Kolom berupa tabung kaca yang dilengkapi dengan kran pada salah satu ujungnya, dan ukuran diameter : panjang kolom= 1:10 - 1:30. Kemasan kolom harus dipilih dari jenis yang dipasarkan khusus untuk kromatografi kolom, karena ukuran partikel sangat mempengaruhi, jika partikel terlalu kecil maka laju aliran pengelusi akan lambat dan jika partikel terlalu besar maka pemisahan komponen secara kromatografi kurang baik. Perbandingan jumlah sampel dan penjerap umumnya 30 mg\gram penjerap. Pelarut atau fase gerak dibiarkan mengalir melalui kolom, aliran tersebut disebabkan oleh gaya berat, dan zat akan terpisah membentuk pita-pita, dipisahkan dan dikumpulkan berupa fraksi ketika keluar dari kolom.

## Ada beberapa cara untuk membuat kolom, di antaranya adalah :

## Cara kering

## Selapis pasir diletakkan ke dalam kolom, penjerap dituangkan ke dalam tabung sedikit demi sedikit. setelah semua penjerap dimasukkan, di atasnya diletakkan kertas saring dan ditambah lagi selapis pasir sehingga jika ditambahkan pelarut permukaan penjerap tidak terganggu. Kemudian pelarut pengelusi dibiarkan mengalir ke bawah melaui penjerap dengan kolom terbuka sampai permukaan pelarut tepat sedikit di atas bagian atas kolom.

## Cara basah

## Selapisan pasir dimasukkan ke dalam kolom dan tabung diisi sepertiganya dengan pelarut. Pelarut yang dipakai pada proses pengemasan mungkin sama dengan pelarut yang akan dipakai untuk kromatografi atau pelarut yang kepolarannya lebih rendah. Penjerap dibuat lumpuran dengan bagian lain dari pelarut dan lumpuran ini dituangkan ke dalam pelarut di dalam tabung. Lumpuran dapat dimasukkan bagian demi bagian atau sekaligus. Keran dapat dibuka atau ditutup selama penambahan asal permukaan pelarut tetap di atas permukaan penjerap.

## Kolom kemas-basah

## Kolom kemas-basah dapat dibuat dengan mengisi tabung setengahnya dengan pelarut, lalu penjerap kering dimasukkan ke dalamnya berupa aliran halus melalui corong kecil. Penjerap dibiarkan mengendap, jika penjerap dimasukkan seluruhnya sekaligus biasanya diperoleh kolom yang sangat baik. Sepotong kertas saring diletakkan di atas penjerap serta ditambahkan selapisan pasir yang telah dicuci untuk menutupi kertas saring

## ALAT DAN BAHAN:

## Alat :

## Kolom kaca

## Corong

## Batang pengaduk

## Kapas

## Bahan :

## Silika gel 60

## n-heksan

## etil asetat

## ekstrak piperin

## Cara Kerja

## Masukkan kapas ke dalam kolom dan tabung diisi sepertiganya dengan pengembang

## Pelarut yang dipakai pada proses pembuatan kolom sama dengan pelarut yang akan dipakai untuk kromatografi atau pelarut yang kepolarannya lebih rendah.

## Penjerap dibuat lumpuran dengan pelarut dan lumpuran ini dituangkan ke dalam pelarut di dalam tabung. Lumpuran dapat dimasukkan bagian demi bagian atau sekaligus.

## Keran dapat dibuka atau ditutup selama penambahan asal permukaan pelarut tetap di atas permukaan penjerap, letakkan kertas saring seukuran diameter kolom.

## Larutkan ekstrak 3 gram dengan sedikit heksan, tuangkan dengan hati-hati ke dalam kolom, kira-kira ketebalan 1 cm

## Elusi dengan pengembang secara perlahan, setelah terbentuk pita-pita, tampung setiap pita tersebut dalam vial kecil. Jaga jangan sampai pengembang kering.

## Setiap fraksi di totolkan pada KLT atau KKt untuk melihat pemisahannya dan identifikasi.

## PRAKTIKUM III

## IDENTIFIKASI SENYAWA FLAVONOID MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

- TUJUAN PRAKTIKUM

Mengetahui	cara	pemisahan	dan	identifikasi	senyawa	Flavonoid menggunakan kromatografi lapis tipis

## ALAT

  - Plat KLT silica gel GF 254

  - Kertas whatman

  - Chamber

  - Pensil

- Penggaris

- Gelas ukur

- Pipa kapiler

- Beaker glass

- Bahan

  - Serbuk daun salam

  - N-butanol

- Aquades

- Asam asetat

- Standar Quercetin

## Cara Kerja

  - Siapkan plat KLT dengan ukuran 2x10cm sebanyak 2 lembar

  - buat garis batas bawah 2cm & batas atas 1 cm dengan menggunakan pensil

  - totolkan sampel tepat di batas bawah menggunakan pipa kapiler

  - satu plat KLT digunakan untuk menotolkan standar Quercetin, satu plat KLT lainya digunakan untuk menotolkan sampel

  - Siapkan Fase Gerak Butanol - Asam Asetat - Air dengan perbandingan 4 :1 :5, masukan fase gerak tersebut kedalam chamber, dan lakukan penjenuhanm dengan menggunakan kertas whatman

  - Setelah jenuh, masukan plat KLT kedalam Chamber untuk proses elusi, proses elusi dihentikan ketika sudah mencapai batas atas / terelusi sempurna

  - Kering anginkan plat KLT

  - Amati bercak dibawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 dan 366

  - Hitung Rf sampel dan Rf Standar

## PRAKTIKUM IV

## ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF FLAVONOID MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI

- TUJUAN PRAKTIKUM

  - Mengetahui cara pemisahan dan identifikasi senyawa Flavonoid menggunakan kromatografi lapis tipis

  - Mengetahui cara menghitung kadar senyawa flavonoid dalam suatu sampel

## ALAT

  - Seperangkat alat HPLC

  - Kertas saring Milipour

  - Gelas Ukur

  - Mikro Pipet

  - Labu Erlemenyer

  - Tabung Reaksi

  - Timbangan Digital

- Bahan

  - Serbuk sampel a

  - Serbuk sampel b

  - N-butanol

- Aquades

- Asam asetat

- Standar Quercetin

- Cara Kerja

  - Pembuatan Larutan Stock Standar Quercetin

-	Buatlah larutan stock 1000 ppm  Timbang	mg quercetin dan

diencerkan dengan 100 ml air

  - Pembuatan seri larutan Baku 500ppm, 250ppm, 125ppm dan 67,5 ppm

    - Siapkan 5 Buah tabung Reaksi, tandai dengan nomor 1-5

    - Masukan 2 ml larutan stock kedalam tabung reaksi nomor 1

    - Tabung reaksi nomor 2 – 5 ditambah aquades sebanyak 2 ml

    - Masukan 2 ml larutan stock kedalam tabung reaksi nomor 2

    - Ambil 2 ml larutan pada tabung reaksi nomor 2, masukan kedalam tabung reaksi nomor 3

    - Ambil 2ml larutan pada tabung reaksi nomor 3, masukan kedalam tabung reaksi nomor 4

    - Ambil 2 ml larutan pada tabung reaksi nomor 4, masukan kedalam tabung reaksi nomor 5

    - Masing masing larutan didalam tabung reaksi disaring menggunakan kertas millipour

    - Ambil 2 ml larutan dan masukan kedalam vial, kemudian didegassing

  - Persiapan Sampel

- Larutan disaring, kemudian diambil 2 ml

- Masukan kedalam vial, diberi label, kemudian didegassing

- Menjalankan HPLC

  - Masukan vial yang berisi standar dan sampel kedalam HPLC

  - Menghidupkan komputer dan HPLC

  - Tentukan panjang gelombang pada 254nm

Ambil 1 ml ekstrak sampel, dilarutkan dalam 10 ml aquades

## KRITERIA HASIL

  - KROMATOGRAM STANDAR

  - KROMATOGRAM SAMPEL 1

  - KROMATOGRAM SAMPEL 2

-	Berapa kadar flavonoid yang dihitung sebagai quercetin pada sampel tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, R. (2014). Dasar-Dasar Kromatografi: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- British Pharmacopoeia. (2023). British Pharmacopoeia 2023. London: The Stationery Office.

- Skoog, D. A., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2018). Principles of Instrumental Analysis (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

- Snyder, L. R., Kirkland, J. J., & Dolan, J. W. (2010). Introduction to Modern Liquid Chromatography (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

- Christian, G. D. (2013). Analytical Chemistry (7th ed.). Singapore: John Wiley & Sons.

- Indonesian Pharmacopoeia. (2020). Farmakope Indonesia Edisi VI. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

- Poole, C. F. (2012). Gas Chromatography. Oxford: Elsevier.

- International Conference on Harmonisation (ICH). (2005). Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology Q2(R1). Geneva: ICH.

- Harris, D. C. (2016). Quantitative Chemical Analysis (9th ed.). New York: W. H. Freeman and Company

# LAMPIRAN

Cover Laporan Praktikum

LAPORAN PRAKTIKUM KROMATOGRAFI

P-1

.......................................................................

Oleh :

Nama				: ..................

SMT/ NIM 			: .................

Kelompok		 	: ................

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

2026