Tahun 2026

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Petunjuk Praktikum Spektroskopi ini. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam memahami konsep dasar, prosedur, serta analisis data spektrum dari berbagai metode spektroskopi yang digunakan dalam bidang farmasi.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menginterpretasikan spektrum dari metode spektroskopi UV-Vis, FTIR, NMR, dan MS. Panduan ini dirancang agar mahasiswa dapat mengikuti praktikum dengan sistematis dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai analisis spektroskopi.

Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan tenaga pengajar.

Ajibarang, Februari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Pengenalan dan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λmax) dan Korelasi dengan Struktur Senyawa

Pembuatan Kurva Kalibrasi dan Penentuan Kadar Zat Aktif dalam Sediaan Farmasi

Validasi Metode Analisis Paracetamol Dengan Spektrofotometri Uv-Vis

Analisis Spektrum UV-Vis dalam Identifikasi Campuran Senyawa

Analisis Data Spektrum FTIR (Studi Kasus dan Interpretasi)

Analisis Data Spektrum NMR (Studi Kasus dan Interpretasi)

Analisis Data Spektrum MS (Studi Kasus dan Interpretasi)

PRAKTIKUM 1

PENGENALAN DAN KALIBRASI SPEKTROFOTOMETER UV-VIS

A. Tujuan Praktikum

- Memahami prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis.

- Mengenali bagian-bagian utama spektrofotometer UV-Vis.

- Melakukan kalibrasi spektrofotometer UV-Vis dengan larutan standar.

- Mengevaluasi keakuratan dan presisi alat melalui pengukuran absorbansi larutan standar.

B. Landasan Teori

Spektrofotometri UV-Vis merupakan metode analisis yang didasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik daerah ultraviolet (200–400 nm) dan cahaya tampak (400–800 nm) dengan molekul zat. Ketika suatu senyawa dikenai radiasi pada panjang gelombang tertentu, elektron pada molekul akan mengalami transisi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya energi yang diserap sebanding dengan jumlah zat yang dianalisis sehingga metode ini banyak digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif dalam bidang farmasi.

1. Prinsip Dasar Spektrofotometri UV-Vis

Pengukuran dalam spektrofotometri UV-Vis dinyatakan sebagai absorbansi (A), yaitu jumlah radiasi yang diserap oleh sampel. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi dinyatakan dalam Hukum Lambert Beer:

Keterangan:

- A = absorbansi (tanpa satuan)

- ε = absorptivitas molar (L·mol⁻¹·cm⁻¹)

- b = panjang lintasan cahaya (cm)

- c = konsentrasi zat (mol/L)

Hukum ini menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi, sehingga spektrofotometri UV-Vis digunakan secara luas dalam penetapan kadar obat.

2. Komponen Utama Spektrofotometer UV-Vis

Instrumen spektrofotometer UV-Vis terdiri atas beberapa bagian penting:

- Sumber Cahaya

- Lampu deuterium (daerah UV)

- Lampu tungsten/halogen (daerah visibel)

- Monokromator
Berfungsi memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik pada panjang gelombang tertentu.

- Kompartemen Sampel (Kuvet)
Tempat larutan sampel yang akan dianalisis. Kuvet kuarsa digunakan pada daerah UV karena tidak menyerap radiasi UV, sedangkan kuvet kaca hanya untuk daerah visibel.

- Detektor
Mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian dibaca sebagai nilai absorbansi.

3. Pentingnya Kalibrasi Instrumen

Sebelum digunakan untuk analisis, spektrofotometer harus dikalibrasi untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat, presisi, dan dapat dipercaya. Kalibrasi merupakan bagian dari Good Laboratory Practice (GLP) serta termasuk dalam tahapan Instrument Qualification pada validasi metode analisis.

Tujuan kalibrasi meliputi:

- Memastikan ketepatan panjang gelombang (wavelength accuracy)

- Menjamin ketelitian pembacaan absorbansi (photometric accuracy)

- Memastikan stabilitas sumber cahaya dan detektor

- Menghindari kesalahan sistematik dalam analisis kadar

4. Penggunaan Kalium Dikromat sebagai Standar Kalibrasi

Kalium dikromat (K₂Cr₂O₇) merupakan standar primer yang direkomendasikan untuk kalibrasi spektrofotometer UV karena:

- Memiliki kemurnian tinggi dan stabil

- Memberikan spektrum serapan yang tajam dan karakteristik

- Nilai absorbansi teoritisnya telah terdokumentasi dengan baik

- Stabil dalam suasana asam (H₂SO₄ encer)

Dalam larutan asam, K₂Cr₂O₇ menunjukkan puncak serapan khas pada daerah sekitar 350 nm dan 430 nm, sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi ketepatan panjang gelombang alat.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keakuratan Pengukuran

Beberapa faktor instrumental dan operasional dapat memengaruhi hasil pengukuran UV-Vis, antara lain:

- Kebersihan kuvet → sidik jari atau goresan menyebabkan hamburan cahaya (stray light).

- Waktu pemanasan alat (warming-up) → sumber cahaya perlu stabil sebelum pengukuran.

- Kesalahan panjang gelombang → menyebabkan deviasi hasil analisis kadar.

- Kejernihan larutan → partikel tersuspensi meningkatkan absorbansi semu.

- Penggunaan pelarut yang tidak sesuai → dapat menyerap pada panjang gelombang analisis.

Pengendalian faktor-faktor tersebut sangat penting untuk memperoleh data yang memenuhi persyaratan validitas analisis.

6. Peran Kalibrasi dalam Analisis Farmasi

Dalam analisis sediaan farmasi, spektrofotometer UV-Vis sering digunakan untuk:

- Penetapan kadar zat aktif

- Uji disolusi

- Penentuan kemurnian bahan baku

- Analisis stabilitas

Proses kalibrasi menjadi langkah awal yang memastikan bahwa seluruh data analisis yang dihasilkan memiliki ketertelusuran ilmiah (traceability) dan dapat dipertanggungjawabkan secara regulatori.

C. Alat dan Bahan

- Alat:

  - Spektrofotometer UV-Vis (Single Beam atau Double Beam)

  - Kuvet kaca atau kuvet kuarsa

  - Pipet volumetrik dan labu takar

- Bahan:

  - Larutan standar K₂Cr₂O₇ 60 ppm dalam H₂SO₄ 0,005 M

  - Akuades sebagai blanko

D. Prosedur Kerja

Pembuatan larutan blanko dan standar

1. Menyiapkan Larutan H₂SO₄ 0,005 M

a. Hitung volume H₂SO₄ pekat yang dibutuhkan untuk membuat 1000 mL larutan 0,005 M.

- Massa molar H₂SO₄ = 98,08 g/mol

- Konsentrasi H₂SO₄ pekat = 18 M (bervariasi tergantung produsen)

- Volume H₂SO₄ pekat yang dibutuhkan:

b. Ambil 0,28 mL menggunakan mikropipet atau pipet volumetrik
c. Tambahkan ke dalam 800 mL akuades di dalam gelas kimia sambil diaduk (hati-hati karena reaksi eksotermik).

d. Tambahkan asam ke air (bukan sebaliknya) untuk menghindari percikan akibat reaksi eksotermik.
e. Setelah larutan homogen, pindahkan ke labu takar 1000 mL dan tambahkan akuades hingga tanda batas.

2. Menyiapkan Larutan Standar K₂Cr₂O₇ 60 ppm

a. Hitung massa K₂Cr₂O₇ yang dibutuhkan untuk membuat 1000 mL larutan 60 ppm.

- Massa molar K₂Cr₂O₇ = 294,18 g/mol

- 60 ppm = 60 mg/L

- Massa K₂Cr₂O₇ yang diperlukan untuk 1000 mL larutan:

b. Timbang 60 mg K₂Cr₂O₇ menggunakan timbangan analitik.
c. Larutkan dalam 50 mL akuades dalam gelas kimia sambil diaduk.
d. Pindahkan larutan ke labu takar 1000 mL.
e. Tambahkan larutan H₂SO₄ 0,005 M hingga tanda batas.
f. Homogenkan larutan dengan cara mengocok perlahan.

3. Penyimpanan dan Stabilitas

Simpan larutan dalam botol kaca berwarna coklat di tempat sejuk dan terhindar dari cahaya. Larutan standar ini stabil selama beberapa minggu jika disimpan dengan baik.

Pengenalan dan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis

1. Pengenalan Spektrofotometer UV-Vis

a. Identifikasi bagian utama spektrofotometer: sumber cahaya, monokromator, sel sampel, dan detektor.
b. Nyalakan alat dan biarkan dalam kondisi pemanasan sesuai petunjuk manual.
c. Setel panjang gelombang awal sesuai spesifikasi alat.

2. Kalibrasi Spektrofotometer

a. Siapkan larutan standar K₂Cr₂O₇ 60 ppm dalam H₂SO₄ 0,005 M.
b. Gunakan H₂SO₄ 0,005 M sebagai blanko, ukur absorbansinya pada panjang gelombang 350-450 nm.
c. Ukur absorbansi larutan standar pada panjang gelombang yang telah ditentukan.
d. Catat hasil pengukuran absorbansi pada panjang gelombang maksimum (λmax).
e. Evaluasi keakuratan alat dengan membandingkan nilai absorbansi yang diperoleh dengan nilai teoritis.

Pengukuran Absorbansi pada λmaks

- Atur alat pada panjang gelombang λmaks yang diperoleh.

- Ukur absorbansi larutan standar sebanyak 3 kali pengulangan tanpa mengganti posisi kuvet.

- Catat semua hasil pengukuran untuk evaluasi presisi alat.

### E. Data Hasil Pengamatan

#### 1. Hasil Pengukuran Blanko dan Larutan Standar

| Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi Blanko | Absorbansi Larutan Standar |
| --- | --- | --- |
| 350 |  |  |
| 360 |  |  |
| 370 |  |  |
| 380 |  |  |
| 390 |  |  |
| 400 |  |  |
| 410 |  |  |
| 420 |  |  |
| 430 |  |  |
| 440 |  |  |
| 450 |  |  |

- λmax Larutan Standar: ................ nm

- Perhitungan Deviasi Panjang Gelombang (Wavelength Accuracy)

| λ Referensi (nm) | λ Terukur (nm) | Deviasi (nm) |
| --- | --- | --- |

- Evaluasi Ketelitian Pembacaan Absorbansi (Photometric Accuracy)

Jika tersedia nilai absorbansi teoritis (Aref), hitung persen kesalahan:

| A Referensi | A Terukur | % Error |
| --- | --- | --- |

- Evaluasi Noise / Stabilitas Alat (Repeatability Sederhana)

Ukur absorbansi larutan standar sebanyak 3 kali pada λmaks

| Pengukuran | Absorbansi |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| Rata-rata |  |
| %RSD |  |

- Kriteria Keberterimaan (Acceptance Criteria)

| Parameter yang Diuji | Kriteria Penerimaan | Tujuan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| Ketepatan λmaks | Deviasi ≤ ±2 nm | Akurasi monokromator |
| Absorbansi blanko | A ≤ 0,005 | Tidak ada kontaminasi / stray light |
| Rentang absorbansi standar | 0,2 – 0,8 | Memenuhi daerah linear Hukum Lambert-Beer |
| Presisi pembacaan (%RSD) | ≤ 2% | Stabilitas detektor |
| Bentuk spektrum | Puncak khas muncul jelas | Validasi identitas spektrum |

- Interpretasi Hasil

Mahasiswa harus menyimpulkan kinerja alat dengan pendekatan ilmiah:

Instrumen dinyatakan:

- Layak digunakan → jika seluruh parameter memenuhi kriteria

- Perlu pengecekan ulang → jika satu parameter tidak memenuhi

- Tidak layak digunakan → jika terjadi deviasi signifikan

2. Analisis Data

- Apakah nilai absorbansi yang diperoleh sesuai dengan nilai teoritis larutan standar?
Jawaban: ...........................................................

- Jika terjadi perbedaan, apa kemungkinan penyebabnya?
Jawaban: ...........................................................

- Berdasarkan hasil kalibrasi, apakah spektrofotometer UV-Vis yang digunakan dalam kondisi baik? Jelaskan.
Jawaban: ...........................................................

PRAKTIKUM 2

PENENTUAN PANJANG GELOMBANG MAKSIMUM (ΛMAX) DAN KORELASI DENGAN STRUKTUR SENYAWA

A. Tujuan Praktikum

- Menentukan panjang gelombang maksimum (λmax) suatu senyawa menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

- Menganalisis hubungan antara λmax dengan struktur kimia senyawa.

- Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran λmax dalam spektrum UV-Vis.

B. Landasan Teori

C. Alat dan Bahan

1. Alat

- Spektrofotometer UV-Vis Single Beam

- Kuvet kuarsa (untuk UV)

- Labu takar 100 mL

- Gelas kimia 50 mL

- Pipet volumetrik 10 mL

- Pengaduk kaca

2. Bahan

- Paracetamol murni

- Akuades (pelarut)

- Larutan blanko: Akuades

D. Prosedur Kerja

1. Pembuatan Larutan Standar Paracetamol

a. Timbang 10 mg paracetamol menggunakan timbangan analitik.
b. Larutkan dalam 100 mL akuades dalam labu takar untuk mendapatkan konsentrasi 100 ppm.
c. Homogenkan larutan dengan mengocok perlahan.

2. Pengukuran Spektrum UV-Vis dan Penentuan λmax

a. Nyalakan spektrofotometer dan biarkan alat stabil selama 10-15 menit.
b. Kalibrasi alat menggunakan blanko:

- Isi kuvet dengan akuades sebagai blanko.

- Atur absorbansi ke 0 pada setiap panjang gelombang sebelum mengukur sampel.

c. Pengukuran sampel:

- Untuk penentuan λmax, target absorbansi ideal 0,2–0,8. Gunakan 20 ppm sebagai larutan kerja scanning dengan pengenceran

- Isi kuvet dengan larutan paracetamol 20 ppm.

- Ukur absorbansi pada rentang panjang gelombang 200-400 nm dengan interval 10 nm.

- Catat panjang gelombang di mana absorbansi tertinggi (λmax).

### E. Data Hasil Pengamatan

#### 1. Hasil Pengukuran Spektrum UV-Vis

| Panjang Gelombang (nm) interval tetap | Absorbansi |
| --- | --- |
| 200 |  |
| dst |  |
| 400 |  |

#### λmax hasil pengukuran: .......... nm

### Note :
Saran Rentang Pengukuran:

- Pencarian awal λmax:

- Ukur pada panjang gelombang 200, 210, 220, ..., 400 nm (interval 10 nm).

- Identifikasi panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi.

- Pengukuran detail di sekitar λmax:

- Jika λmax awal ditemukan misalnya di 245 nm, maka lakukan pengukuran ulang di rentang 240-250 nm dengan interval 1 nm (240, 241, 242,..., 250 nm).

- Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nilai λmax yang lebih presisi.

#### 2. Analisis Data

- Bandingkan λmax hasil eksperimen dengan nilai referensi dalam literatur.

- Nilai referensi λmax paracetamol dalam akuades adalah sekitar 243 nm dan 290 nm.

- Apakah hasil eksperimen mendekati nilai teoritis? (Ya/Tidak, jelaskan alasannya).

- Analisis Korelasi Struktur Paracetamol dengan λmax

- Identifikasi gugus kromofor dalam struktur paracetamol.

- Apakah terdapat efek hipsochromic shift (pergeseran ke panjang gelombang lebih pendek) atau bathochromic shift (pergeseran ke panjang gelombang lebih panjang)?

- Faktor apa yang mempengaruhi pergeseran λmax dalam spektrum UV-Vis?

- Bagaimana pengaruh pelarut terhadap λmax paracetamol?

- Apakah ada perubahan posisi λmax jika pelarut diubah?

PRAKTIKUM 3

PEMBUATAN KURVA KALIBRASI DAN PENENTUAN KADAR PARACETAMOL DALAM SEDIAAN FARMASI

A. Tujuan Praktikum

- Membuat kurva kalibrasi paracetamol menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

- Menentukan kadar paracetamol dalam sediaan farmasi berdasarkan kurva kalibrasi.

- Menganalisis keakuratan dan presisi metode spektrofotometri UV-Vis dalam kuantifikasi zat aktif.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

- Spektrofotometer UV-Vis (Single Beam)

- Kuvet kuarsa (untuk UV)

- Labu takar 100 mL

- Gelas kimia 50 mL

- Pipet volumetrik 1 mL, 5 mL, 10 mL

- Pengaduk kaca

- Timbangan analitik

- Mortar dan stamper

2. Bahan

- Paracetamol standar (kemurnian tinggi)

- Tablet paracetamol (sediaan farmasi uji)

- Akuades (pelarut)

C. Prosedur Kerja

- Pembuatan Larutan Induk Standar Paracetamol (100 ppm)

- Timbang 10 mg paracetamol standar menggunakan timbangan analitik.

- Larutkan dalam 100 mL akuades dalam labu takar untuk mendapatkan larutan induk 100 ppm.

- Homogenkan larutan dengan mengocok perlahan.

- Pembuatan Deret Larutan Standar untuk Kurva Kalibrasi

Dari larutan induk 100 ppm, buat larutan standar dengan konsentrasi berikut: 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm dengan cara:

- Ambil 5 mL larutan induk dan tambahkan akuades hingga 100 mL → 5 ppm

- Ambil 10 mL larutan induk dan tambahkan akuades hingga 100 mL → 10 ppm

- Ambil 15 mL larutan induk dan tambahkan akuades hingga 100 mL → 15 ppm

- Ambil 20 mL larutan induk dan tambahkan akuades hingga 100 mL → 20 ppm

- Ambil 25 mL larutan induk dan tambahkan akuades hingga 100 mL → 25 ppm

3. Pengukuran Absorbansi Larutan Standar

- Nyalakan spektrofotometer dan biarkan alat stabil selama 10-15 menit.

- Kalibrasi alat menggunakan blanko (akuades).

- Ukur absorbansi larutan standar pada panjang gelombang maksimum (λmax paracetamol ~243 nm).

- Catat absorbansi masing-masing larutan standar.

- Pembuatan Kurva Kalibrasi

  - Buat grafik hubungan antara konsentrasi (ppm) vs absorbansi.

  - Lakukan regresi linear untuk mendapatkan persamaan garis y = ax + b, di mana:

y = absorbansi

x = konsentrasi (ppm)

a = slope (kemiringan garis)

b = intercept

Penentuan Kadar Paracetamol dalam Tablet

  - Persiapan sampel tablet:

- Gerus 1 tablet paracetamol hingga halus.

- Timbang serbuk tablet yang setara dengan 10 mg paracetamol.

- Larutkan dalam 100 mL akuades dalam labu takar (larutan induk 100 ppm).

- Saring dengan kertas saring jika ada partikel tidak larut.

  - Pengenceran Sampel Uji:

- Ambil 10 mL larutan induk, encerkan hingga 100 mL → sampel 10 ppm.

- Ukur absorbansinya pada 243 nm.

- Absorbansi harus dalam rentang 0,2-0,8

- Jika terlalu besar lakukan pengenceran, jika terlalu kecil naikkan konsentrasi

  - Perhitungan Kadar Paracetamol dalam Tablet

- Masukkan nilai absorbansi ke dalam persamaan regresi dari kurva kalibrasi untuk menghitung konsentrasi sampel.

- Hitung kadar paracetamol dalam tablet berdasarkan bobot tablet awal.

### D. Data Hasil Pengamatan

#### Hasil Pengukuran Absorbansi Standar

| Konsentrasi (ppm) | Absorbansi |
| --- | --- |
| 5 |  |
| 10 |  |
| 15 |  |
| 20 |  |
| 25 |  |

Persamaan Kurva Kalibrasi: y = ........x + .......
Koefisien Korelasi (R²): ........

#### Hasil Pengukuran Absorbansi Sampel

| Sampel Uji | Absorbansi | Konsentrasi (ppm) (dari kurva kalibrasi) |
| --- | --- | --- |
| Tablet 1 |  |  |
| Tablet 2 |  |  |

Kadar Paracetamol dalam Tablet: ........ mg

#### Cara menghitung

- Gunakan Persamaan Kurva Kalibrasi

Kurva kalibrasi dibuat dari larutan standar paracetamol dengan persamaan regresi

- Hitung Kadar Paracetamol dalam Tablet

Kadar paracetamol dalam tablet dihitung berdasarkan pengenceran larutan sampel.

Langkah Perhitungan, contoh :

- Diketahui:

  - Konsentrasi sampel (x) dari kurva kalibrasi = 10 ppm

  - Volume larutan uji = 100 mL

  - Volume pengenceran dari larutan tablet = 10 mL dalam 100 mL

  - Berat serbuk tablet yang digunakan = setara 10 mg paracetamol

- Hitung kadar paracetamol dalam larutan sebelum pengenceran:

Karena sampel uji diencerkan 10 kali, maka:

- Hitung kadar paracetamol dalam tablet

Karena larutan awal dibuat dari 100 mL larutan, maka massa total paracetamol:

- Kesimpulannya :

- Jika hasil perhitungan kadar paracetamol dalam tablet mendekati kadar yang tertera di kemasan (misalnya 500 mg per tablet), maka hasilnya valid.

- Jika hasilnya jauh berbeda, cek apakah ada kesalahan dalam pengenceran, pengukuran absorbansi, atau persiapan sampel.

#### Analisis Data

- Bandingkan kadar paracetamol dalam tablet dengan kadar tertera pada kemasan.

Apakah hasil analisis sesuai dengan label? Jika tidak, jelaskan kemungkinan penyebabnya.

- Analisis Akurasi dan Presisi

Hitung % Recovery jika ada nilai standar referensi.

Hitung standar deviasi dari hasil pengukuran sampel.

- Evaluasi Linearitas Kurva Kalibrasi

Apakah persamaan regresi menunjukkan hubungan linear (nilai R² mendekati 1)?

PRAKTIKUM 4

VALIDASI METODE ANALISIS PARACETAMOL DENGAN SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS

    - Tujuan

- Memahami konsep validasi metode analisis menurut parameter analitik.

- Menentukan linearitas metode analisis paracetamol dengan UV-Vis.

- Mengevaluasi presisi (repeatability) pengukuran.

- Menentukan akurasi metode melalui uji recovery sederhana.

- Menilai kelayakan metode untuk analisis kuantitatif

    - Parameter yang dikaji

| Parameter | Tujuan |
| --- | --- |
| Linearitas | Membuktikan respon ∝ konsentrasi |
| Presisi | Menilai keterulangan hasil |
| Akurasi | Menilai kedekatan terhadap nilai benar |
| Range | Menentukan rentang kerja metode |

    - Alat dan Bahan

- Spektrofotometer UV-Vis

- Kuvet kuarsa

- Labu takar 10, 50, 100 mL

- Pipet volumetrik

- Mikropipet

- Baku Paracetamol

- Etanol p.a.

- Akuades

    - Prosedur Kerja

- Penentuan λmax : Gunakan λmax yang telah diperoleh pada Praktikum 2.

- Pembuatan Larutan Induk (100 ppm)

- Timbang 10 mg paracetamol

- Larutkan dalam 10 mL etanol

- Encerkan hingga 100 mL dengan akuades

- Pembuatan Seri Konsentrasi (Uji Linearitas)

| Volume Induk (mL) | Encerkan sampai 50 mL | Konsentrasi (ppm) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 50 mL | 10 ppm |
| 10 | 50 mL | 20 ppm |
| 15 | 50 mL | 30 ppm |
| 20 | 50 mL | 40 ppm |
| 25 | 50 mL | 50 ppm |

- Pengukuran Absorbansi

- Set alat pada λmax

- Ukur absorbansi masing-masing konsentrasi

- Lakukan 3 kali pengulangan untuk konsentrasi tengah (30 ppm)

- Pengolahan Data

- Uji Linearitas

Buat kurva:

Y=bx+a

Hitung:

- Persamaan regresi

- Koefisien korelasi (r)

Kriteria:

- Uji Presisi (Repeatability)

Gunakan data pengukuran 30 ppm:

- Uji Akurasi (Recovery Sederhana)

Siapkan larutan target 30 ppm (dibuat ulang).

Hitung kadar terukur:

    - Post tes

- Mengapa metode harus divalidasi sebelum digunakan untuk analisis obat?

- Apa arti nilai r mendekati 1 pada kurva kalibrasi?

- Jika %RSD besar, apa penyebab paling mungkin?

- Mengapa akurasi diuji pada konsentrasi tengah?

- Apakah metode ini layak digunakan untuk analisis sediaan farmasi? Jelaskan berdasarkan data.

PRAKTIKUM 5

ANALISIS SPEKTRUM UV-VIS DALAM IDENTIFIKASI CAMPURAN SENYAWA

    - Tujuan Praktikum

- Mengukur spektrum UV-Vis dari larutan tunggal dan campuran menggunakan spektrofotometer single beam.

- Membandingkan spektrum senyawa individu dan campuran untuk melihat kemungkinan interaksi atau pergeseran spektrum.

- Menggunakan metode aditif absorbansi untuk memperkirakan komposisi zat dalam campuran.

    - Alat dan Bahan

Alat

- Spektrofotometer UV-Vis single beam

- Kuvet kuarsa atau plastik (panjang jalur optik 1 cm)

- Pipet volumetrik (1, 5, dan 10 mL)

- Labu ukur (25 mL dan 50 mL)

- Beaker glass (50 mL dan 100 mL)

- Gelas ukur

- Kertas tisu bebas serat

Bahan

- Paracetamol standar (PA)

- Kafein standar (PA)

- Pelarut: Akuades atau etanol 96% (tergantung kelarutan senyawa)

- Blanko: Akuades atau etanol (sesuai dengan pelarut yang digunakan)

    - Prosedur Praktikum

Pembuatan Larutan Standar

    - Larutan Induk (Stock Solution) 100 ppm

- Timbang 10 mg serbuk Paracetamol dan larutkan dalam sedikit etanol atau akuades.

- Pindahkan ke labu ukur 100 mL, lalu tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Lakukan langkah yang sama untuk Kafein sehingga diperoleh dua larutan standar:

  - Larutan Paracetamol 100 ppm

  - Larutan Kafein 100 ppm

- Pembuatan Larutan Standar untuk Spektrum Individu

- Ambil 10 mL larutan Paracetamol 100 ppm, encerkan dengan pelarut hingga 50 mL (konsentrasi akhir 20 ppm).

- Ambil 10 mL larutan Kafein 100 ppm, encerkan dengan pelarut hingga 50 mL (konsentrasi akhir 20 ppm).

- Pembuatan Larutan Campuran

- Campurkan 5 mL larutan Paracetamol 100 ppm dan 5 mL larutan Kafein 100 ppm dalam labu ukur 50 mL, lalu tambahkan pelarut hingga tanda batas. (Konsentrasi akhir masing-masing 10 ppm dalam campuran).

- Campuran ini akan digunakan untuk analisis spektrum.

Pengukuran Spektrum UV-Vis

- Kalibrasi Alat dan Pengukuran Blanko

  - Nyalakan spektrofotometer dan biarkan memanaskan selama 15 menit.

  - Masukkan kuvet kosong dan atur absorbansi ke 0 (baseline) menggunakan blanko (pelarut).

- Pengukuran Spektrum Senyawa Individu

  - Masukkan larutan Paracetamol 20 ppm ke dalam kuvet, lalu ukur absorbansi pada rentang 200–400 nm dengan interval 5 nm.

  - Catat nilai absorbansi dan tentukan panjang gelombang maksimum (λmax).

  - Ulangi prosedur untuk larutan Kafein 20 ppm.

- Pengukuran Spektrum Campuran

  - Masukkan larutan campuran Paracetamol-Kafein ke dalam kuvet, lalu ukur absorbansi dalam rentang 200–400 nm dengan interval 5 nm.

  - Bandingkan spektrum campuran dengan spektrum individu.

Pengolahan Data dan Analisis

- Membuat Kurva Spektrum

  - Plot absorbansi vs panjang gelombang untuk masing-masing larutan menggunakan Excel atau Origin.

  - Amati apakah λmax Paracetamol dan Kafein masih muncul dalam spektrum campuran atau ada perubahan.

- Metode Aditif Absorbansi

  - Jika tidak ada interaksi antar senyawa, maka absorbansi campuran seharusnya sama dengan jumlah absorbansi masing-masing senyawa pada panjang gelombang tertentu:

  - Jika terjadi pergeseran λmax atau perubahan absorbansi yang tidak sesuai dengan nilai aditif, maka ada kemungkinan interaksi antar senyawa dalam campuran.

Hasil yang Diharapkan

- Jika tidak ada interaksi antar senyawa:

  - Spektrum campuran akan menunjukkan dua puncak λmax yang sama dengan spektrum individu.

  - Nilai absorbansi pada λmax senyawa utama akan sama dengan penjumlahan absorbansi masing-masing senyawa.

- Jika ada interaksi antar senyawa:

  - Bisa terjadi pergeseran λmax ke panjang gelombang lebih tinggi atau lebih rendah.

  - Bisa terjadi peningkatan atau penurunan absorbansi karena perubahan lingkungan molekuler.

- Kesimpulan:

  - Spektroskopi UV-Vis bisa digunakan untuk identifikasi senyawa dalam campuran jika puncak λmax tetap terlihat.

  - Jika terjadi interaksi antar senyawa, perlu dikonfirmasi dengan spektroskopi lain seperti FTIR, NMR, atau MS.

Catatan Teknis dan Alternatif

- Jika alat hanya bisa mengukur satu panjang gelombang per kali:

- Pilih dua panjang gelombang utama (λmax Paracetamol dan Kafein) dan ukur absorbansi hanya pada titik tersebut.

- Gunakan persamaan hukum Beer-Lambert untuk memisahkan kontribusi masing-masing senyawa dalam campuran.

- Jika larutan tidak larut dalam air:

- Gunakan pelarut alternatif seperti etanol atau metanol, tetapi pastikan panjang gelombang UV-cutoff pelarut tidak mengganggu pengukuran.

- Jika terjadi perbedaan besar dalam nilai absorbansi campuran:

- Cek apakah terjadi efek matriks atau perubahan pH yang memengaruhi spektrum senyawa.

    - Post test Mahasiswa

- Mengapa perlu mengukur spektrum masing-masing senyawa sebelum mengukur spektrum campuran?

- Apa yang terjadi jika blanko tidak sesuai dengan pelarut dalam sampel?

- Bagaimana cara menentukan kadar masing-masing senyawa dalam campuran jika absorbansi total diketahui?

### E.  Data Hasil Pengamatan

#### 1. Pengukuran Spektrum UV-Vis Senyawa Individu

(a) Paracetamol 20 ppm

| Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- |

λmax Paracetamol : ................ nm

(b) Kafein 20 ppm

| Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- |

λmax Kafein : ................ nm

#### 2. Pengukuran Spektrum UV-Vis Campuran Paracetamol-Kafein

| Panjang Gelombang (nm) | Absorbansi |
| --- | --- |

Pengamatan terhadap spektrum campuran:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

#### 2. Analisis Data

- Bandingkan spektrum senyawa individu dengan spektrum campuran. Apakah terjadi pergeseran λmax atau perubahan absorbansi?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Apakah nilai absorbansi campuran sesuai dengan hasil penjumlahan absorbansi masing-masing senyawa? Jelaskan.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Berdasarkan hasil praktikum, apakah spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan untuk identifikasi campuran senyawa? Mengapa?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Apa faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran spektrofotometri UV-Vis?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

PRAKTIKUM 6

ANALISIS DATA SPEKTRUM FTIR PARACETAMOL

  - Tujuan Praktikum

- Menginterpretasikan spektrum FTIR berdasarkan gugus fungsi dalam senyawa paracetamol.

- Mengidentifikasi puncak serapan utama dan membandingkannya dengan nilai referensi.

- Menentukan apakah spektrum sesuai dengan struktur paracetamol.

  - Data yang Digunakan

  - Spektrum FTIR paracetamol yang diberikan (gambar terlampir)

  - Tabel referensi panjang gelombang gugus fungsi utama.

  - Prosedur Kerja

- Identifikasi Puncak Serapan Utama

  - Amati panjang gelombang pada spektrum yang memiliki serapan kuat.

  - Cocokkan dengan nilai referensi gugus fungsi paracetamol.

  - Catat posisi puncak serapan dalam satuan cm⁻¹.

- Interpretasi Gugus Fungsi

  - Gunakan tabel berikut untuk mencocokkan puncak serapan dengan gugus fungsi paracetamol

| Panjang Gelombang (cm⁻¹) pada Spektrum | Gugus Fungsi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 3328 | –OH (Fenol) | Regangan hidroksil (hidrogen terikat) |
| 3173 | N-H (Amida) | Regangan amida sekunder |
| 2926, 2850 | C-H (Alifatik) | Regangan C-H dari gugus metil |
| 1651 | C=O (Amida) | Regangan karbonil khas amida |
| 1611, 1569 | C=C (Aromatik) | Regangan cincin benzena |
| 1504, 1441 | N-H (Bending) | Getaran lentur N-H amida |
| 1326, 1256 | C-N (Amida) | Regangan ikatan C-N |
| 1018, 832, 688 | C-H (Aromatik) | Regangan dan deformasi cincin benzena |

- Analisis Kesesuaian

- Bandingkan pita serapan yang ditemukan dengan spektrum referensi paracetamol.

- Jika semua pita karakteristik ada dan sesuai, maka spektrum dapat dikonfirmasi sebagai paracetamol.

- Jika terdapat pergeseran atau hilangnya pita serapan, pertimbangkan kemungkinan interaksi dengan zat lain atau perbedaan kondisi pengukuran.

  - Hasil Pengamatan 
1. Identifikasi Puncak Serapan Utama

| No | Panjang Gelombang (cm⁻¹) Terukur | Gugus Fungsi yang Diprediksi | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| dst |  |  |  |

2. Interpretasi Spektrum FTIR

- Apakah spektrum menunjukkan adanya gugus fungsi utama paracetamol? (Ya/Tidak)
Jawaban: ..........................................................

- Apakah terdapat perbedaan dengan spektrum referensi? Jika ada, jelaskan.
Jawaban: ..........................................................

- Berdasarkan hasil analisis, apakah sampel ini dapat dikonfirmasi sebagai paracetamol? Jelaskan alasan Anda.
Jawaban: ..........................................................

PRAKTIKUM 7

ANALISIS DATA SPEKTRUM MS

    - Tujuan Praktikum

- Menginterpretasikan spektrum spektrofotometri massa (MS) untuk menentukan berat molekul senyawa.

- Mengidentifikasi ion molekuler dan fragmen utama pada spektrum MS.

- Menganalisis pola fragmentasi untuk menentukan struktur senyawa.

    - Data yang Digunakan

  - Spektrum MS dari sampel yang diberikan

  - Tabel referensi massa ion molekuler dan fragmen khas.

    - Prosedur Kerja

- Identifikasi Puncak Ion Molekuler (M⁺ atau [M+H]⁺)

  - Amati puncak dengan massa terbesar yang menunjukkan berat molekul senyawa.

  - Bandingkan dengan berat molekul teoretis senyawa (Paracetamol = 151 g/mol).

- Analisis Fragmen Utama

  - Identifikasi puncak fragmen yang muncul di spektrum.

  - Gunakan tabel referensi untuk mencocokkan dengan pola fragmentasi khas paracetamol.

- Interpretasi Pola Fragmentasi

  - Tentukan mekanisme pemutusan ikatan berdasarkan fragmen yang terbentuk.

  - Identifikasi gugus yang terlepas berdasarkan perbedaan massa antar puncak fragmen.

- Kesimpulan Analisis

  - Cocokkan hasil interpretasi spektrum dengan struktur paracetamol.

  - Jika terdapat puncak tambahan atau anomali, diskusikan kemungkinan pengotor atau reaksi sampingan.