# PRAKTIKUM I

# TEKNIK SAMPLING DAN PREPARASI SAMPEL OBAT TRADISIONAL

- Tujuan Praktikum

- Menjelaskan prinsip sampling representatif pada berbagai bentuk obat tradisional.

- Melakukan teknik sampling sesuai jenis sediaan (padat/cair/serbuk/kapsul).

- Melakukan homogenisasi dan preparasi sampel secara tepat.

- Melakukan pengayakan dan/atau pengenceran awal sesuai jenis sampel.

- Menimbang sampel secara presisi (ketelitian ±0,001 g).

- Menyiapkan sampel uji yang siap digunakan untuk pengujian mutu selanjutnya.

- Dasar Teori

Sampling merupakan tahap kritis dalam pengujian mutu karena menentukan representativitas hasil analisis. Kesalahan sampling dapat menyebabkan hasil uji tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari suatu batch.

Menurut prinsip pengawasan mutu bahan dan produk obat tradisional yang mengacu pada:

- Farmakope Herbal Indonesia

- Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Sampling harus:

- Representatif

- Terdokumentasi

- Menghindari kontaminasi silang

- Menjaga ketertelusuran (traceability)

Teknik sampling berbeda tergantung bentuk sediaan:

| Bentuk Sediaan | Teknik Sampling |
| --- | --- |
| Simplisia | Quartering / acak berlapis |
| Serbuk/Granul | Campur homogen → ambil acak |
| Kapsul | Ambil unit acak → buka dan homogenisasi |
| Cair | Homogenisasi → ambil aliquot terukur |

Preparasi meliputi:

- Penghalusan (jika perlu)

- Pengayakan

- Homogenisasi

- Pengenceran awal (untuk sediaan cair)

Tahap ini menentukan validitas pengujian selanjutnya seperti kadar air, kadar abu, atau deteksi BKO.

- Alat dan Bahan

### Alat (untuk 1 kelompok praktikum )

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | Ketelitian 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Timbangan kasar | Ketelitian 0,1 g | 1 unit |
| 3 | Mortir dan stamper | Porselen | 1 set |
| 4 | Grinder simplisia | Skala laboratorium | 1 unit |
| 5 | Ayakan | Mesh 40 & 60 | Masing-masing 1 |
| 6 | Spatula stainless | Standar lab | 2 buah |
| 7 | Gelas ukur | 50 mL & 100 mL | Masing-masing 1 |
| 8 | Beaker glass | 100 mL | 2 buah |
| 9 | Pipet volume | 10 mL | 1 buah |
| 10 | Nampan stainless | Ukuran ±30 cm | 1 buah |
| 11 | Wadah sampel tertutup | Plastik/kaca | 3 buah |
| 12 | Label & spidol tahan pelarut | — | 1 set |
| 13 | Masker & sarung tangan | Sekali pakai | 1 box |

### Bahan (untuk 1 kelompok)

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simplisia kering | ± 500 g |
| 2 | Serbuk jamu | ± 200 g |
| 3 | Jamu cair | ± 200 mL |
| 4 | Kapsul herbal | 10 kapsul |
| 5 | Alkohol 70% (sanitasi) | Secukupnya |

- Prosedur Kerja

- Identifikasi Jenis Sampel

- Catat bentuk sediaan.

- Catat nomor batch dan kondisi kemasan.

- Tentukan metode sampling yang sesuai

- Teknik Sampling

#### 1. Simplisia (Metode Quartering)

- Timbang ±500 g simplisia.

- Sebarkan merata pada nampan.

- Bagi menjadi 4 bagian.

- Ambil 2 bagian berseberangan.

- Ulangi hingga diperoleh ±100 g sampel kerja.

#### 2. Serbuk/Granul

- Campur seluruh sampel dalam wadah bersih.

- Aduk hingga homogen ±3 menit.

- Ambil ±50 g secara acak.

#### 3. Kapsul Herbal

- Ambil 10 kapsul secara acak.

- Buka dan keluarkan isi.

- Campur dan homogenkan.

#### 4. Jamu Cair

- Kocok homogen ±1 menit.

- Ambil 50 mL menggunakan gelas ukur.

- Catat volume.

- Preparasi Sampel

- Jika berbentuk kasar → haluskan dengan grinder.

- Ayak dengan mesh 40.

- Timbang hasil ayakan.

- Simpan dalam wadah tertutup dan beri label lengkap.

- Timbang masing-masing 2–5 g untuk sampel uji lanjutan.

- Perhitungan dan Rumus

- Tabel Pengamatan

  - Identifikasi Sampel

| Jenis Sediaan | Batch | Kondisi Fisik | Metode Sampling |
| --- | --- | --- | --- |

  - Data Preparasi

| Berat Awal (g) | Berat Lolos Ayakan (g) | % Rendemen |
| --- | --- | --- |

  - Data Penimbangan Sampel Uji

| Parameter Uji | Berat Sampel (g) | Keterangan |
| --- | --- | --- |

- Pertanyaan Pra-Lab

- Mengapa teknik sampling berbeda pada tiap bentuk sediaan?

- Apa risiko jika jamu cair tidak dihomogenisasi sebelum diambil?

- Mengapa ukuran mesh harus seragam?

- Apa tujuan dokumentasi batch pada tahap awal?

- Pertanyaan Pasca-Lab (HOTS)

- Jika dua kelompok memperoleh hasil uji kadar air berbeda jauh, apakah kemungkinan penyebabnya dari tahap sampling? Jelaskan.

- Bagaimana pengaruh ukuran partikel terhadap efisiensi ekstraksi senyawa aktif?

- Jika rendemen ayakan rendah, apa evaluasi mutu bahan baku?

- Bagaimana kesalahan sampling mempengaruhi keputusan mutu akhir produk?

- Kesimpulan yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Melakukan sampling sesuai jenis sediaan obat tradisional

- Melakukan preparasi sampel secara homogen dan representatif

- Menghasilkan sampel uji yang valid untuk analisis mutu

- Memahami bahwa tahap awal menentukan validitas keputusan mutu.

# PRAKTIKUM II

# PENETAPAN SUSUT PENGERINGAN SIMPLISIA

  - Tujuan Praktikum

- Menjelaskan prinsip penetapan susut pengeringan sebagai parameter mutu non-spesifik simplisia.

- Mengoperasikan oven pengering pada suhu 105°C sesuai prosedur.

- Melakukan penimbangan berulang hingga bobot konstan dengan ketelitian ±0,001 g.

- Menghitung persentase susut pengeringan secara benar.

- Membandingkan hasil dengan persyaratan standar mutu yang berlaku.

  - Dasar Teori

Susut pengeringan merupakan parameter untuk menentukan jumlah zat yang menguap selama proses pemanasan pada suhu tertentu (umumnya 105°C). Nilai ini umumnya menggambarkan kadar air dan komponen volatil dalam simplisia.

Kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan:

- Pertumbuhan mikroba

- Reaksi degradasi senyawa aktif

- Penurunan stabilitas penyimpanan

Penetapan susut pengeringan simplisia mengacu pada standar:

- Farmakope Herbal Indonesia

Prinsip metode: Sampel ditimbang, dikeringkan dalam oven suhu 105°C hingga bobot konstan, kemudian dihitung persentase kehilangan bobotnya.

Bobot konstan dicapai apabila selisih dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%.

  - Alat dan Bahan

## Alat (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | Ketelitian 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Oven pengering | Suhu 105°C ± 2°C | 1 unit |
| 3 | Desikator | Dengan silika gel aktif | 1 unit |
| 4 | Cawan porselen/kaca | Diameter ±7–9 cm | 3 buah |
| 5 | Penjepit cawan | Tahan panas | 1 buah |
| 6 | Spatula stainless | Standar lab | 2 buah |
| 7 | Mortir & stamper | Jika perlu penghalusan ulang | 1 set |
| 8 | Sarung tangan tahan panas | — | 1 pasang |

## Bahan (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serbuk simplisia (hasil praktikum 1) | ± 20 gram |
| 2 | Silika gel | Secukupnya (untuk desikator) |
| 3 | Alkohol 70% | Secukupnya (pembersih alat) |

  - Prosedur Kerja

    - Persiapan Cawan

- Bersihkan cawan porselen.

- Keringkan dalam oven 105°C selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 15 menit.

- Timbang dan catat sebagai W0 (berat cawan kosong).

    - Penimbangan Sampel

- Timbang ±2 gram sampel simplisia ke dalam cawan.

- Catat berat total sebagai W1 (cawan + sampel sebelum pengeringan).

    - Pengeringan

- Masukkan cawan ke dalam oven 105°C.

- Keringkan selama 3 jam.

- Keluarkan dengan penjepit.

- Dinginkan dalam desikator selama 15–30 menit.

- Timbang dan catat sebagai W2.

    - Pengeringan Ulang

- Masukkan kembali ke oven selama 1 jam.

- Dinginkan dan timbang kembali.

- Ulangi hingga selisih dua penimbangan berturut-turut ≤ 0,25%.

- Catat sebagai W konstan.

    - Perhitungan dan Rumus

### Interpretasi

Jika standar maksimal kadar air simplisia adalah 10% dan hasil diperoleh 15%, maka simplisia tidak memenuhi syarat mutu dan berisiko mengalami kerusakan mikrobiologis.

  - Tabel Pengamatan

| No | W0 (g) | W1 (g) | W2 (g) | Berat Sampel (g) | % Susut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pertanyaan Pra-Lab

- Mengapa suhu 105°C digunakan dalam metode ini?

- Apa fungsi desikator dalam prosedur?

- Apa yang dimaksud bobot konstan?

- Apa dampak kadar air tinggi terhadap mutu simplisia?

  - Pertanyaan Pasca-Lab (HOTS)

- Jika hasil dua kelompok berbeda signifikan, analisis kemungkinan kesalahan prosedur.

- Mengapa pendinginan harus dilakukan dalam desikator, bukan udara terbuka?

- Bagaimana hubungan ukuran partikel dengan hasil susut pengeringan?

- Bagaimana kadar air tinggi mempengaruhi hasil uji kadar abu atau KLT?

  - Kesimpulan yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Melaksanakan prosedur pengeringan hingga bobot konstan

- Menghitung susut pengeringan dengan benar

- Mengevaluasi kesesuaian terhadap standar mutu

- Memahami bahwa kadar air mempengaruhi stabilitas dan keamanan produk

  - Keselamatan Kerja (K3)

- Gunakan sarung tangan tahan panas saat mengambil cawan dari oven.

- Jangan menyentuh cawan panas secara langsung.

- Pastikan oven tertutup rapat selama pemanasan.

- Hindari menghirup debu simplisia.

- Pastikan desikator tertutup rapat untuk mencegah kelembaban masuk.

# PRAKTIKUM III

# PENETAPAN KADAR ABU TOTAL DAN ABU TIDAK LARUT ASAM

  - Tujuan Praktikum

- Menjelaskan prinsip penetapan kadar abu sebagai parameter mutu non-spesifik simplisia.

- Melakukan proses pemijaran menggunakan tanur pada suhu 600 ± 25°C.

- Menetapkan kadar abu total secara kuantitatif.

- Menetapkan kadar abu tidak larut asam sebagai indikator cemaran anorganik (pasir/silika).

- Menghitung dan menginterpretasikan hasil sesuai standar mutu simplisia.

  - Dasar Teori

Kadar abu merupakan sisa anorganik yang diperoleh setelah sampel dipijarkan hingga seluruh komponen organik terdegradasi.

Parameter ini menggambarkan:

- Kandungan mineral alami tanaman

- Cemaran anorganik

- Kontaminasi tanah atau pasir

Metode ini mengacu pada standar:

- Farmakope Herbal Indonesia

- Abu Total

Menunjukkan total residu anorganik setelah pemijaran.

- Abu Tidak Larut Asam

Merupakan bagian dari abu total yang tidak larut dalam asam klorida encer.
Menggambarkan cemaran silika atau pasir yang tidak diinginkan.

Nilai abu yang tinggi dapat menunjukkan:

- Proses pencucian bahan yang tidak optimal

- Kontaminasi selama panen atau pengeringan

  - Alat dan Bahan

## Alat (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | Ketelitian 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Tanur (muffle furnace) | 600 ± 25°C | 1 unit |
| 3 | Cawan porselen tahan panas | Diameter ±7–9 cm | 3 buah |
| 4 | Desikator | Dengan silika gel aktif | 1 unit |
| 5 | Penjepit cawan | Tahan panas | 1 buah |
| 6 | Hot plate | Dengan pengatur suhu | 1 unit |
| 7 | Gelas beker | 100 mL | 2 buah |
| 8 | Kertas saring bebas abu | Whatman setara | 2 lembar |
| 9 | Corong kaca | Standar lab | 1 buah |
| 10 | Pipet ukur | 10 mL | 1 buah |
| 11 | Spatula stainless | — | 2 buah |

## Bahan (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serbuk simplisia | ± 10 gram |
| 2 | Asam klorida 2N | ± 25 mL |
| 3 | Aquadest | ± 100 mL |
| 4 | Silika gel | Secukupnya |

  - Prosedur Kerja

## Penetapan Kadar Abu Total

- Panaskan cawan porselen kosong dalam tanur 600°C selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator 15 menit, timbang → catat sebagai W0.

- Timbang ±2 gram sampel simplisia ke dalam cawan → catat sebagai W1.

- Panaskan perlahan di atas hot plate hingga asap berhenti (karbonisasi awal).

- Masukkan ke dalam tanur 600 ± 25°C selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator, timbang → catat sebagai W2.

- Ulangi pemijaran 1 jam hingga bobot konstan tercapai.

## Penetapan Abu Tidak Larut Asam

- Tambahkan 25 mL HCl 2N ke dalam cawan berisi abu total.

- Panaskan di atas hot plate selama 5 menit.

- Saring menggunakan kertas saring bebas abu.

- Cuci residu dengan aquadest panas hingga netral.

- Keringkan kertas saring dan residu dalam oven.

- Pijarkan kembali dalam tanur 600°C selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang → catat sebagai W3.

Contoh Perhitungan

  - Tabel Pengamatan

| No | W0 (g) | W1 (g) | W2 (g) | % Abu Total | W3 (g) | % Abu Tdk Larut Asam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pertanyaan Pra-Lab

- Mengapa perlu dilakukan karbonisasi sebelum pemijaran?

- Mengapa suhu tanur harus tinggi (±600°C)?

- Apa perbedaan abu total dan abu tidak larut asam?

- Apa fungsi kertas saring bebas abu?

  - Pertanyaan Pasca-Lab (HOTS)

- Jika nilai abu total tinggi tetapi abu tidak larut asam rendah, bagaimana interpretasinya?

- Jika abu tidak larut asam tinggi, kemungkinan sumber cemaran apa yang terjadi?

- Bagaimana pengaruh pencucian simplisia terhadap hasil kadar abu?

- Mengapa nilai ini penting untuk keputusan mutu bahan baku?

  - Kesimpulan yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Melakukan pemijaran hingga bobot konstan

- Menghitung kadar abu total dan abu tidak larut asam

- Mengidentifikasi kemungkinan cemaran anorganik

- Menginterpretasikan hasil dalam konteks mutu simplisia

  - Keselamatan Kerja (K3)

- Gunakan sarung tangan tahan panas saat mengambil cawan dari tanur.

- Jangan membuka tanur saat suhu masih sangat tinggi.

- Hati-hati saat menggunakan HCl (gunakan sarung tangan & kacamata pelindung).

- Lakukan pemanasan awal secara perlahan untuk mencegah percikan.

- Pastikan desikator tertutup rapat.

# PRAKTIKUM IV

# PENETAPAN KADAR SARI LARUT AIR, KADAR SARI LARUT ETANOL, DAN IDENTIFIKASI MARKER DENGAN KLT

  - Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan prinsip kadar sari sebagai parameter mutu spesifik simplisia.

- Menentukan kadar sari larut air dan etanol secara kuantitatif.

- Melakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi sesuai prosedur standar.

- Melakukan identifikasi senyawa marker menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

- Menghitung nilai Rf dan membandingkan dengan pembanding standar.

- Menginterpretasikan hasil uji spesifik dalam konteks standarisasi simplisia.

  - Dasar Teori

  - Kadar Sari

Kadar sari menunjukkan jumlah komponen kimia yang dapat terekstraksi oleh pelarut tertentu.

- Kadar sari larut air → menggambarkan kandungan senyawa polar (flavonoid glikosida, tanin, gula, saponin).

- Kadar sari larut etanol → menggambarkan kandungan senyawa semi-polar hingga non-polar (alkaloid, flavonoid aglikon, terpenoid).

Metode ini mengacu pada:

- Farmakope Herbal Indonesia

  - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

KLT digunakan untuk:

- Identifikasi kualitatif senyawa marker

- Konfirmasi identitas simplisia

- Menilai kemurnian relatif

Komponen KLT:

- Fase diam → Silika gel GF254

- Fase gerak → Campuran pelarut tertentu

- Visualisasi → UV 254/366 nm atau pereaksi semprot

  - Alat dan Bahan

## Alat (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | Ketelitian 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Gelas beker | 250 mL | 2 buah |
| 3 | Labu ukur | 100 mL | 2 buah |
| 4 | Corong kaca | — | 1 buah |
| 5 | Kertas saring | — | Secukupnya |
| 6 | Cawan penguap | Porselen | 2 buah |
| 7 | Oven | 105°C | 1 unit |
| 8 | Desikator | Dengan silika gel | 1 unit |
| 9 | Plat KLT | Silika gel GF254 | 4 lembar |
| 10 | Chamber KLT | Dengan tutup | 1 unit |
| 11 | Kapiler spotting | — | 4 buah |
| 12 | Lampu UV | 254 nm & 366 nm | 1 unit |
| 13 | Hot plate | — | 1 unit |

## Bahan (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serbuk simplisia | ± 20 gram |
| 2 | Aquadest | ± 200 mL |
| 3 | Etanol 96% | ± 200 mL |
| 4 | Standar marker (misal kuersetin/kurkumin sesuai simplisia) | ± 10 mg |
| 5 | Pelarut fase gerak (misal n-heksan : etil asetat) | ± 100 mL |
| 6 | Pereaksi semprot (anisaldehid/H2SO4 atau sesuai marker) | Secukupnya |

  - Prosedur Kerja

## Penetapan Kadar Sari Larut Air

- Timbang 5 gram serbuk simplisia.

- Tambahkan 100 mL air dalam labu tertutup.

- Maserasi selama 24 jam (kocok sesekali 6 jam pertama).

- Saring.

- Ambil 20 mL filtrat, masukkan ke cawan penguap.

- Uapkan di atas hot plate hingga kering.

- Keringkan dalam oven 105°C selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator dan timbang hingga bobot konstan.

## Penetapan Kadar Sari Larut Etanol

## Prosedur sama seperti di atas, tetapi menggunakan etanol 96% sebagai pelarut.

## Identifikasi Marker dengan KLT

### Persiapan Sampel

- Larutkan ekstrak etanol dalam sedikit etanol.

- Siapkan larutan standar marker (misal kuersetin/kurkumin).

### Penotolan

- Totolkan sampel dan standar pada plat KLT (jarak 1,5 cm dari bawah).

- Jarak antar totolan ±1 cm.

### Pengembangan

- Masukkan plat ke chamber berisi fase gerak.

- Biarkan fase gerak naik ±8 cm.

### Visualisasi

- Amati di bawah UV 254 nm dan 366 nm.

- Semprot pereaksi jika diperlukan.

- Hitung nilai Rf.

  - Tabel Pengamatan

## Kadar Sari

| No | Berat Sampel (g) | Berat Residu (g) | % Air | % Etanol |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Data KLT

| Sampel | Jarak Noda (cm) | Jarak Front (cm) | Rf | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pertanyaan Pra-Lab

- Mengapa digunakan dua pelarut berbeda?

- Mengapa maserasi dilakukan 24 jam?

- Apa prinsip pemisahan pada KLT?

- Mengapa nilai Rf tidak boleh >1?

  - Pertanyaan Pasca-Lab (HOTS)

- Jika kadar sari etanol lebih tinggi dari air, apa artinya?

- Jika noda sampel tidak sejajar dengan standar, apa kemungkinan penyebabnya?

- Bagaimana pengaruh komposisi fase gerak terhadap nilai Rf?

- Mengapa parameter ini termasuk parameter spesifik?

  - Kesimpulan yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Menentukan kadar sari sebagai parameter spesifik

- Mengidentifikasi marker menggunakan KLT

- Menghitung nilai Rf dengan benar

- Menginterpretasikan mutu simplisia berdasarkan parameter spesifik

  - Keselamatan Kerja (K3)

- Gunakan sarung tangan saat menangani pelarut organik.

- Gunakan chamber dalam ruang berventilasi baik.

- Jangan melihat langsung lampu UV tanpa pelindung.

- Hindari kontak kulit dengan pereaksi semprot.

# PRAKTIKUM V

# UJI PARAMETER FISIK SEDIAAN OBAT TRADISIONAL (SERBUK DAN JAMU CAIR)

  - Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pentingnya uji parameter fisik dalam pengendalian mutu sediaan obat tradisional.

- Melakukan pengujian organoleptik dengan metode yang sistematis.

- Menentukan pH sediaan cair menggunakan pH meter terkalibrasi.

- Menentukan bobot jenis (jamu cair) dengan piknometer.

- Menentukan sudut diam dan waktu alir (sediaan serbuk).

- Menginterpretasikan hasil uji fisik dalam konteks stabilitas dan mutu produk.

  - Dasar Teori

Parameter fisik merupakan bagian dari evaluasi mutu sediaan jadi yang bertujuan memastikan konsistensi produk sebelum diedarkan.

Standar pengujian mutu obat tradisional mengacu pada:

- Farmakope Herbal Indonesia

- Badan Pengawas Obat dan Makanan

Parameter fisik yang diuji meliputi:

- Organoleptik

Meliputi warna, bau, rasa, dan bentuk.

- pH (untuk jamu cair)

pH mempengaruhi:

- Stabilitas senyawa aktif

- Kenyamanan konsumsi

- Pertumbuhan mikroba

- Bobot Jenis (Jamu Cair)

Menunjukkan konsentrasi relatif zat terlarut dalam sediaan.

- Waktu Alir & Sudut Diam (Serbuk)

Menunjukkan sifat alir serbuk yang mempengaruhi:

- Keseragaman pengemasan

- Stabilitas penyimpanan

- Kemudahan rekonstitusi

  - Alat dan Bahan

    - Untuk Sediaan Serbuk (1 Kelompok )

## Alat

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan analitik | Ketelitian 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Corong kaca | Diameter ±10 cm | 1 buah |
| 3 | Statif dan klem | — | 1 set |
| 4 | Stopwatch | — | 1 buah |
| 5 | Kertas milimeter block | Untuk sudut diam | 1 lembar |
| 6 | Jangka sorong/penggaris | — | 1 buah |

## Bahan

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sampel serbuk jamu | ± 100 gram |

    - Untuk Jamu Cair (1 Kelompok – 4 Mahasiswa)

## Alat

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH meter | Terkalibrasi | 1 unit |
| 2 | Piknometer | 25 atau 50 mL | 1 buah |
| 3 | Termometer | — | 1 buah |
| 4 | Gelas ukur | 50 mL | 1 buah |
| 5 | Timbangan analitik | — | 1 unit |

## Bahan

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sampel jamu cair | ± 250 mL |
| 2 | Aquadest | Secukupnya |

  - Prosedur Kerja

# Uji Organoleptik (Serbuk & Cair)

Amati dan catat:

- Warna

- Bau

- Rasa (jika aman)

- Konsistensi / bentuk

Bandingkan dengan deskripsi produk.

# Uji Sifat Alir Serbuk

    - Waktu Alir

- Timbang 50 gram serbuk.

- Masukkan ke dalam corong tertutup.

- Buka penutup, ukur waktu hingga habis mengalir.

- Catat waktu (detik).

    - Sudut Diam

- Biarkan serbuk membentuk kerucut.

- Ukur tinggi (h) dan jari-jari (r).

Interpretasi umum:

- < 30° → aliran baik

- 30–40° → cukup

- 40° → buruk

    - Uji pH Jamu Cair

- Kalibrasi pH meter dengan buffer pH 4 dan 7.

- Celupkan elektroda ke dalam sampel.

- Catat hasil setelah stabil.

pH ideal jamu cair umumnya 4–6 (tergantung formulasi).

    - Uji Bobot Jenis (Piknometer)

- Timbang piknometer kosong → W0

- Isi aquadest → timbang → W1

- Isi sampel → timbang → W2

  - Tabel Pengamatan

| No | Berat (g) | Waktu (detik) | Laju Alir | h (cm) | r (cm) | Sudut (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Jamu Cair

| No | pH | W0 | W1 | W2 | Bobot Jenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pertanyaan Pra-Lab

- Mengapa sifat alir penting pada sediaan serbuk?

- Mengapa pH mempengaruhi stabilitas produk?

- Apa hubungan bobot jenis dengan konsentrasi zat terlarut?

  - Pertanyaan Pasca-Lab (HOTS)

- Jika sudut diam > 45°, apa implikasinya terhadap pengemasan?

- Jika pH terlalu rendah (<3), risiko apa yang mungkin terjadi?

- Jika bobot jenis sangat tinggi, apa kemungkinan komposisi sediaan?

- Parameter mana yang paling sensitif terhadap perubahan penyimpanan?

  - Kesimpulan yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

- Mengevaluasi parameter fisik sediaan jadi

- Menggunakan alat ukur dengan benar

- Menghitung parameter fisik secara tepat

- Menginterpretasikan mutu produk sebelum edar

  - Keselamatan Kerja (K3)

- Kalibrasi pH meter sebelum digunakan.

- Hindari konsumsi sampel berlebihan saat uji rasa.

- Bersihkan elektroda pH setelah digunakan.

- Pastikan alat kering sebelum penimbangan.

# PRAKTIKUM VI

# DETEKSI KUALITATIF BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DALAM JAMU

  - Tujuan Praktikum

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian dan risiko BKO dalam jamu.

- Menjelaskan regulasi pelarangan BKO dalam obat tradisional.

- Melakukan uji reaksi warna untuk skrining awal BKO.

- Melakukan identifikasi kualitatif BKO dengan metode KLT.

- Menghitung nilai Rf dan membandingkan dengan standar pembanding.

- Menarik kesimpulan ada/tidaknya indikasi BKO dalam sampel.

  - Dasar Teori

- Pengertian BKO

BKO (Bahan Kimia Obat) adalah zat aktif obat sintetis yang dilarang ditambahkan dalam produk jamu atau obat tradisional.

Regulasi pelarangan diatur oleh:

- Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penambahan BKO dapat menyebabkan:

- Efek samping serius

- Ketergantungan

- Interaksi obat berbahaya

- Kerusakan organ

- Contoh BKO yang Sering Ditemukan

| BKO | Indikasi Penyalahgunaan |
| --- | --- |
| Parasetamol | Jamu pegal linu |
| Deksametason | Jamu rematik |
| Sildenafil | Jamu kuat pria |
| Bisakodil | Jamu pelangsing |

- Metode Deteksi

Metode skrining kualitatif:

- Reaksi warna spesifik

- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Standar pengujian mengacu pada pedoman pengawasan dari: Badan Pengawas Obat dan Makanan

  - Alat dan Bahan

## Alat (Untuk 1 Kelompok )

| No | Nama Alat | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | 0,001 g | 1 unit |
| 2 | Tabung reaksi | — | 6 buah |
| 3 | Rak tabung reaksi | — | 1 buah |
| 4 | Pipet tetes | — | 6 buah |
| 5 | Gelas beker | 100 mL | 2 buah |
| 6 | Hot plate | — | 1 unit |
| 7 | Plat KLT | Silika gel GF254 | 4 lembar |
| 8 | Chamber KLT | — | 1 unit |
| 9 | Lampu UV | 254 & 366 nm | 1 unit |
| 10 | Kapiler spotting | — | 4 buah |

## Bahan (Untuk 1 Kelompok)

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sampel jamu (serbuk/cair) | ± 20 gram / 50 mL |
| 2 | Standar parasetamol | ± 10 mg |
| 3 | Standar deksametason | ± 10 mg |
| 4 | Standar sildenafil | ± 10 mg |
| 5 | Standar bisakodil | ± 10 mg |
| 6 | Metanol | ± 100 mL |
| 7 | Pereaksi FeCl3 | Secukupnya |
| 8 | Pereaksi Liebermann–Burchard | Secukupnya |
| 9 | Pereaksi Dragendorff | Secukupnya |
| 10 | Fase gerak KLT sesuai BKO | ± 100 mL |

  - Prosedur Kerja

    - Preparasi Sampel

### Jika sampel serbuk:

- Timbang 2,00 gram sampel.

- Masukkan ke gelas beker 100 mL.

- Tambahkan 20,0 mL metanol.

- Kocok/manual shaking selama 15 menit.

- Saring menggunakan kertas saring.

- Kumpulkan filtrat → beri label Larutan Uji.

### Jika sampel cair:

- Pipet 5,0 mL sampel.

- Tambahkan 20,0 mL metanol.

- Kocok 10 menit.

- Saring → beri label Larutan Uji

    - Preparasi Larutan Standar

Untuk masing-masing BKO:

- Timbang 10 mg standar.

- Larutkan dalam metanol hingga 10 mL (konsentrasi 1 mg/mL).

- Simpan dalam vial tertutup.

Standar yang digunakan:

- Parasetamol

- Deksametason

- Sildenafil

- Bisakodil

    - Uji Reaksi Warna (Skrining Awal)

## Gunakan tabung reaksi berbeda untuk tiap uji.

- Uji Parasetamol (FeCl₃)

- Pipet 1,0 mL larutan uji ke tabung.

- Tambahkan 2 tetes FeCl₃ 1%.

- Kocok perlahan.

- Amati selama 1 menit.

### Interpretasi:

- Muncul warna ungu/biru → indikasi positif fenol (dugaan parasetamol).

- Tidak ada perubahan warna → negatif.

- Uji Deksametason (Liebermann–Burchard)

- Pipet 1,0 mL larutan uji.

- Tambahkan 1 mL asam asetat anhidrat.

- Tambahkan 1 tetes H₂SO₄ pekat secara hati-hati.

- Diamkan 5 menit.

### Interpretasi:

- Warna hijau/biru → indikasi steroid.

- Tidak berubah → negatif.

- Uji Sildenafil

- Pipet 1,0 mL larutan uji.

- Tambahkan 1 mL HCl 2N.

- Panaskan ringan di hot plate 2 menit.

- Amati perubahan warna.

- Uji Bisakodil

- Pipet 1,0 mL larutan uji.

- Tambahkan 1 mL NaOH 1N.

- Panaskan 2 menit.

- Amati perubahan warna.

    - Uji Konfirmasi Dengan KLT

| BKO | Fase Gerak | Perkiraan Rf | UV |
| --- | --- | --- | --- |
| Parasetamol | Etil asetat : Metanol : Amonia (8:1:1) | 0,4–0,6 | 254 nm |
| Deksametason | Kloroform : Metanol (9:1) | 0,5–0,7 | 254 nm |
| Sildenafil | Kloroform : Metanol : Amonia (8:2:0,1) | 0,5–0,8 | 254 & 366 nm |
| Bisakodil | Toluena : Etil asetat (7:3) | 0,6–0,8 | 254 nm |

Perhatian :

- Setiap BKO dikembangkan pada chamber TERPISAH.

- Jangan mencampur semua standar dalam satu sistem pelarut.

- Gunakan fase gerak yang sama antara standar dan sampel.

- Chamber harus dijenuhkan minimal 15 menit sebelum digunakan.

- Ukur Rf segera setelah pengembangan selesai.

    - Persiapan Sistem KLT

- Pembuatan Fase Gerak

Mahasiswa menyiapkan fase gerak sesuai tabel yang telah diberikan:

- Gunakan total volume 10 mL

- Campur dalam beker bersih

- Aduk perlahan

- Penjenuhan Chamber

- Masukkan 10 mL fase gerak ke chamber.

- Lapisi dinding chamber dengan kertas saring.

- Tutup rapat.

- Diamkan selama 15 menit.

- Penotolan

- Tarik garis batas bawah 1,5 cm dari tepi bawah plat.

- Tarik garis batas atas (target front) 9,5 cm dari bawah.

- Totolkan:

  - 2 µL larutan standar

  - 2 µL larutan sampel

- Jarak antar totolan minimal 1 cm.

- Keringkan 1–2 menit sebelum dikembangkan.

- Pengembangan

- Masukkan plat ke dalam chamber.

- Pastikan totolan tidak terendam fase gerak.

- Biarkan pelarut naik sampai 8,0 cm.

- Angkat plat segera.

- Tandai posisi front pelarut.

- Keringkan di udara.

- Visualisasi

Amati:

- Di bawah UV 254 nm

- Jika perlu, UV 366 nm

- Jika diperlukan, semprot pereaksi sesuai BKO

Catat:

- Warna noda

- Intensitas

- Jumlah noda

- Pengukuran Dan Perhitungan

- Ukur jarak noda dari garis awal (cm).

- Ukur jarak front pelarut dari garis awal (cm).

- Hitung Rf:

- Kriteria Interpretasi

Sampel dinyatakan indikasi positif BKO jika:

- Rf sampel berada dalam ±0,05 dari Rf standar

- Posisi noda sejajar

- Warna/fluoresensi sama

Jika salah satu tidak terpenuhi → dinyatakan negatif/meragukan.

  - Tabel Pengamatan

| Senyawa Uji | Rf Standar | Rf Sampel | Selisih | Warna | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PRAKTIKUM VII

# UJI CEMARAN LOGAM BERAT SECARA KUALITATIF

  - Tujuan Praktikum

Setelah praktikum, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan bahaya cemaran logam berat dalam jamu.

- Menjelaskan prinsip reaksi pembentukan logam sulfida.

- Melakukan destruksi sederhana sampel.

- Melakukan uji batas Pb secara kualitatif dengan pembanding.

- Menginterpretasikan hasil berdasarkan intensitas warna.

  - Dasar Teori (Ringkas dan Fokus)

Logam berat seperti Pb dapat berasal dari:

- Tanah tercemar

- Air irigasi

- Proses produksi

- Wadah penyimpanan

Prinsip uji kualitatif:

Ion Pb²⁺ bereaksi dengan ion sulfida membentuk endapan hitam PbS.

Jika warna/endapan sampel lebih gelap dari standar batas → tidak memenuhi syarat.

  - Alat dan Bahan

# Alat (1 Kelompok – 4 Mahasiswa)

| No | Nama Alat | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Neraca analitik | 1 unit |
| 2 | Tabung reaksi | 6 buah |
| 3 | Rak tabung reaksi | 1 buah |
| 4 | Pipet ukur 10 mL | 1 buah |
| 5 | Pipet tetes | 3 buah |
| 6 | Hot plate | 1 unit |
| 7 | Gelas beker 100 mL | 2 buah |
| 8 | Corong + kertas saring | 1 set |

# Bahan

| No | Nama Bahan | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sampel jamu/serbuk | 5 gram |
| 2 | Larutan standar Pb 10 ppm | 10 mL |
| 3 | Asam nitrat (HNO₃) encer | 10 mL |
| 4 | Larutan Na₂S 10% / Tioasetamid | 10 mL |
| 5 | Aquadest | Secukupnya |

  - Prosedur Kerja

    - Destruksi Sampel (Preparasi)

# Jika sampel serbuk:

- Timbang 2,00 gram sampel.

- Masukkan ke beker 100 mL.

- Tambahkan 10 mL HNO₃ encer.

- Panaskan di hot plate selama 15 menit (tidak sampai mendidih kuat).

- Dinginkan.

- Saring.

- Tambahkan aquadest hingga volume 25 mL

Jika sampel cair:

- Pipet 10 mL sampel.

- Tambahkan 5 mL HNO₃ encer.

- Panaskan 10 menit.

- Dinginkan.

- Tambahkan aquadest hingga 25 mL

    - Pembuatan Larutan Pembanding

- Pipet 5,0 mL larutan standar Pb 10 ppm.

- Masukkan ke tabung reaksi.

- Tambahkan aquadest hingga 25 mL.

    - Uji Reaksi Logam Berat

  - Lakukan pada 2 tabung reaksi

- Tabung 1  larutan uju

- Tabung 2  Larutan pembanding

  - Pipet 10 mL masing-masing larutan ke tabung reaksi.

  - Tambahkan 2 mL larutan Na₂S 10%.

  - Kocok perlahan.

  - Diamkan selama 5 menit.

  - Amati warna/endapan.

    - Interpretasi Hasil

| Kondisi | Interpretasi |
| --- | --- |
| Warna sampel lebih muda dari pembanding | Memenuhi syarat |
| Warna sama dengan pembanding | Batas maksimum |
| Warna lebih gelap dari pembanding | Tidak memenuhi syarat |

  - Tabel Pngamatan

| Sampel | Warna | Dibanding Standar | Kesimpulan |
| --- | --- | --- | --- |

  - Pertanyaan Pre Test

### Mengapa logam berat seperti Pb berbahaya jika terdapat dalam obat tradisional?

    - Jelaskan efek toksiknya terhadap tubuh.

    - Sebutkan organ target utama!

### Sebutkan minimal 3 sumber cemaran logam berat pada jamu atau simplisia!

### Jelaskan prinsip reaksi uji kualitatif Pb menggunakan pereaksi sulfida!

- Tuliskan reaksi kimianya secara sederhana.

### Mengapa sampel perlu dilakukan destruksi asam sebelum diuji?

### Apa fungsi larutan pembanding (standar Pb) dalam uji batas?

  - Pertanyaan Post Test

      - Jika warna larutan sampel lebih gelap dibandingkan pembanding, apa kesimpulan Anda? Jelaskan implikasinya terhadap mutu produk!

      - Jika warna sampel lebih muda dari pembanding tetapi terlihat sedikit keruh, bagaimana interpretasi Anda? Apakah langsung disimpulkan aman? Jelaskan!

      - Mengapa pengamatan warna harus dilakukan dengan latar belakang putih dan pencahayaan yang sama?

      - Sebutkan 2 kemungkinan kesalahan teknis yang dapat menyebabkan hasil false positive atau false negative!

      - Mengapa metode ini hanya disebut sebagai metode screening dan bukan metode kuantitatif?

      - Jika produk tidak memenuhi syarat uji batas Pb menurut standar Badan Pengawas Obat dan Makanan, tindakan apa yang harus dilakukan oleh produsen?